Controlador de Processo Térmico

Eletrónica IV – Relatório Final

Grupo 02:

- 82660 – Armindo Silva

- 70070 – Nelson Magalhães

Aveiro, 16 junho 2017

Índice

Índice	2

Lista de Figuras	3

1.	Introdução	4

2.	Planeamento do Trabalho Prático	5

3.	Hardware Implementado	6

3.1.	Leitura de Temperatura – PT100	7

3.2.	Deteção do Zero da Rede Elétrica	8

3.3.	Resistência de Aquecimento	9

4.	Controlador PI	10

5.	Software Implementado	11

6.	Interface de Utilizador	12

7.	Conclusões	13

8.	Bibliografia	14

Lista de Figuras

Figura 1 – Placa de Teste com Hardware e PIC32	6

Figura 2 – Layout e Renderização da placa PCB	6

Figura 2 - Tensão de alimentação retificada e impulso na passagem por zero	8

Figura 3 - Tempo do impulso da deteção do zero da rede elétrica	8

Figura 4 - Diagrama de Blocos do Controlador PI	10

Figura 5 - Resposta térmica do sistema em função da temperatura	10

Figura 6 - Interface de utilizador em Visual Basic	12

Figura 7 - Definição dos parâmetros de comunicação RS232	12

# Introdução

A Fase Inicial do trabalho consistiu no planeamento do projeto onde se desenvolveram os componentes iniciais, tais como o diagrama de blocos, o esquema elétrico, a caraterização dos sinais nos pontos críticos do trabalho e o diagrama de PERT.

Na 2a Fase do trabalho foi implementado o hardware que já tinha sido previamente dimensionado na 1a Fase. Inicialmente foram medidos os sinais nos pontos críticos do projeto para se confirmarem os valores dimensionados. Posteriormente desenvolveu-se o software para a PIC32 de modo a controlar cada atuador, efetuar a aquisição do sinal de temperatura da sonda PT100 via ADC e para efetuar a comunicação RS232 com o interface desenvolvido em Visual Basic que efetua o controlo e gestão da potência a aplicar na resistência da torradeira.

A 3ª Fase do trabalho teve como objetivo a conjugação de todos os device-drivers ou seja, desenvolver software para que todos os sistemas comuniquem entre si e efetuem o controlo do equipamento. Além disso, foi também implementado um controlador PI para se obter o valor de temperatura pretendida através da análise da diferença entre a sonda de temperatura e o set-point.

# Planeamento do Trabalho Prático

Numa primeira fase foi desenvolvido um diagrama de PERT descrevendo todas as tarefas do trabalho prático em função do tempo disponível para desenvolver e apresentar o projeto. Este diagrama permite não só fazer uma avaliação do trabalho em função do tempo total disponível como também ter noção de eventuais atrasos ao longo do trabalho prático.

Posteriormente desenvolveu-se o diagrama de blocos do projeto de modo a obter-se uma visão global sobre a interligação entre os diferentes elementos que constituem o trabalho e os sinais que se pretende obter nos pontos críticos.

Finalmente foram desenvolvidos os esquemas elétricos para todos os elementos definidos do circuito (aquisição de sinal da Sonda PT100, Interface de Potência e Análise da Rede).

# Hardware Implementado

Os elementos de Hardware (Tratamento de sinal da PT100, Deteção do Zero da Rede Elétrica e Controlo do TRIAC) foram implementados em placa de teste de acordo com os esquemas elétricos desenvolvidos na 1ª Fase. Na Figura 1 está representado o circuito desenvolvido com a PIC32.

Em relação aos esquemas apresentados na 1a Fase, foram implementados condensadores de filtragem nas fontes de tensão da PIC32, nas alimentações dos amplificadores e um filtro passa-baixo com o objetivo de reduzir ao máximo o ruído do sinal que entra na ADC.

Figura 1 – Placa de Teste com Hardware e PIC32

Após a implementação de todo o hardware em placa branca foi desenvolvido o layout do circuito em PCB utilizando o software EAGLE. Foi também desenvolvida uma renderização da placa de modo a demonstrar como ficaria após a sua construção.

Figura 2 – Layout e Renderização da placa PCB

Leitura de Temperatura – PT100

Para o tratamento de sinal da PT100, numa fase inicial, foi utilizado um potenciómetro para substituir a sonda de modo a facilitar a calibração da tensão de referência e do ganho do amplificador de diferença.

O intervalo de temperatura da Torradeira está compreendido entre 45 ºC e 105 ºC o que corresponde, na tabela da PT100, a um intervalo de resistência entre 117,13 Ω  e 140,12 Ω. O sensor é alimentado por uma fonte de corrente constante dimensionada para 10 mA de modo a obter-se um sinal em tensão.

A fonte de corrente é constituída por um díodo zener Z1 para obter uma tensão de referência, onde R2 tem como objetivo polarizar Z1. Assim,

R2=(5V-UZ1-UD1)/ I10mA=190 Ω						(1)

R1 tem como objetivo limitar a corrente da fonte a 10mA,

R2=(UZ1+UD1-UT1BE)/ I10mA=240 Ω						(2)

Finalmente, os valores de queda de tensão na PT100 são,

Umin=R45ºC* I10mA=1,228 V							(3)

Umáx=R105ºC* I10mA=1,441 V							(4)

Foi também necessário a implementação de uma fonte de tensão de referência equivalente à queda de tensão mínima na PT100 de modo a poder dar o offset no sinal de entrada. Foi para isso utilizado um LM335 (Z2). A resistência R4 tem como tarefa a polarização de Z2,

R4=(5V-UZ2)/ I10mA=190 Ω							(5)

R3 permite uma variação da tensão de referência. Como a tensão fornecida por Z2, mesmo com a possibilidade de variação através de R3 é superior à necessária, foi feito o uso de um divisor de tensão através de R7 e R8.

Para a obtenção de uma tensão com variação entre 0V e 3,3V, proporcional à variação da resistência na Sonda PT100, na entrada ADC da PIC32 foi implementado um amplificador de instrumentação neste caso um amplificador de diferencial com buffers nas entradas.

vo=(v2-v1)(R6R5)										(6)

O ganho é dependente da relação entre R6 e R5 onde, neste caso, o ganho tem de ser,

Ganho=3,31,441-1,228=15,49								(6)

Assim, foram utilizadas R6 = 16kΩ e R5 = 1kΩ.

Deteção do Zero da Rede Elétrica

Para garantir a correta utilização do TRIAC foi necessário efetuar a aquisição de um impulso a cada passagem pelo zero da rede elétrica. Este impulso serve de ordem para ativar ou desativar o TRIAC. Foi então utilizado um transístor em que a base está ligada à tensão do transformador e, a cada passagem por zero, o transístor conduz impondo 3,3V na entrada da PIC.

Na Figura 3 está representada a tensão de alimentação retificada e o impulso na passagem pelo zero da rede e na Figura 4 o tempo do impulso.

Figura 3 - Tensão de alimentação retificada e impulso na passagem por zero

Figura 4 - Tempo do impulso da deteção do zero da rede elétrica

Resistência de Aquecimento

Para efetuar a atuação sobre a resistência de aquecimento foi utilizado um TRIAC. Este é controlado através da deteção do zero da rede elétrica e é atuado por intermédio de um MOSFET (TN0702) que trabalha como um switch. A saída do PIC está ligada à gate do MOSFET pelo que, quando esta tem tensão (saída do PIC ativa), conduz e efetua a ativação do TRIAC.

# Controlador PI

Uma das exigências neste trabalho foi a implementação de um controlador PI para o controlo da temperatura do sistema térmico.

Figura 5 - Diagrama de Blocos do Controlador PI

Inicialmente foi necessário efetuar o cálculo do erro subtraindo a temperatura pretendida/referência introduzida na interface em VB e a temperatura obtida da leitura da Sonda PT100. A atuação na resistência é efetuada consoante o valor do controlador PI. O primeiro elemento a ser desenvolvido foi o controlo proporcional sendo que o valor foi obtido por tentativas. O valor de Kp utilizado foi selecionado através da análise da resposta do sistema, variando o valor do ganho, até o sistema ficar com o comportamento oscilatório em torno da temperatura de referência. O controlador integrativo do sistema é responsável por reduzir a diferença entre o valor final após estabilização do controlador proporcional e a temperatura de referência. Para a implementação do controlador integrativo foi necessário obter a frequência de amostragem do sistema adquirido através da resposta térmica do sistema em função do tempo.

Figura 6 - Resposta térmica do sistema em função da temperatura

Foi também necessário estabelecer o ganho do controlador integrativo. Para se obter o valor do ganho integrativo, utilizou-se o mesmo método que foi utilizado no controlador proporcional, ou seja, por tentativas. O controlador integrativo provoca um aumento da oscilação do sistema, o ganho tem por isso de ser selecionado de forma a reduzir a diferença sem provocar um aumento demasiado elevado da oscilação do sistema. Uma forma de remover a oscilação do sistema seria a implementação de um controlador derivativo.

# Software Implementado

Durante o desenvolvimento do trabalho foi implementado software em linguagem C, utilizando o programa da Microchip (MPLAB X), para a leitura dos valores adquiridos pelo conversor ADC, a contagem de ciclos, a atuação no MOSFET e a comunicação RS232 com a interface desenvolvida em Visual Basic para controlo e gestão da temperatura de saída.

A ADC efetua a conversão de um sinal analógico entre 0V e 3,3V em valores binários de 10 bits variando de 0 a 1023. Esta conversão representa o valor de temperatura que está compreendido entre 50ºC e 100ºC.

Para a contagem de ciclos, inicialmente tentou-se utilizar a leitura direta de uma entrada do PIC para efetuar a contagem mas a sua resposta era muito lenta em relação ao número de passagens pelo zero da Rede Elétrica. Assim utilizou-se uma interrupção externa para que fossem detetadas todas as passagens e para que a contagem fosse coerente com os sinais recebidos pela PIC. No interface é possível selecionar a temperatura pretendida, entre 50ºC e 100ºC, sendo que no nível máximo, a resistência atinge a sua máxima temperatura e no nível mínimo, o set-point é a resistência estar desligada.

A comunicação RS232 com a interface em Visual Basic é efetuada através de comandos enviados pela aplicação. Inicialmente o utilizador introduz a temperatura que pretende e só a partir desse instante é que o PIC inicia o envio dos valores de amostragem, mais concretamente a temperatura atual, o valor do controlador proporcional, o valor do controlador integrativo e a potência que é aplicada na resistência de aquecimento.

# Interface de Utilizador

Para que o utilizador possa definir e visualizar os parâmetros do sistema, foi desenvolvida uma aplicação em Visual Basic. Foi selecionado este software dado que torna a interface mais user friendly e torna-se mais fácil de controlar o trabalho. Na Figura 7 está representada a janela da interface desenvolvida para este projeto.

Figura 7 - Interface de utilizador em Visual Basic

Inicialmente é somente necessário definir a porta de comunicação com o PIC dado que todos os restantes parâmetros estão definidos pelo sistema, tal como se pode observar na Figura 8.

Figura 8 - Definição dos parâmetros de comunicação RS232

Após estar finalizada a configuração da comunicação RS232 é iniciada a troca de mensagens entre o PIC e a Interface. O sistema só inicia o processo após o utilizador introduzir uma temperatura de referência, efetuando também a amostragem do valor da temperatura atual, do controlador proporcional, do controlador integrativo e da potência de saída aplicada na resistência. O utilizador pode também modificar a temperatura a meio do processo.

# Conclusões

No final da 3ª Fase do projeto foram atingidos todos os objetivos pretendidos. O que tinha sido inicialmente definido foi implementar um Controlador PI e a interligação entre todos os device-drivers do sistema.

A interface em Visual Basic, que comunica com o PIC via RS232, permite ao utilizador selecionar a temperatura pretendida na torradeira fazendo também uma amostragem dos valores dos controladores (proporcional e integrativo) e o valor da potência de atuação na resistência de aquecimento.

A contagem de passagens pelo zero da rede elétrica encontra-se a funcionar corretamente. Após a verificação do problema do desfasamento entre o número de passagens real e o contador de passagens, a solução passou pela utilização de uma interrupção externa do PIC de modo a ter prioridade na sua leitura em relação ao programa principal.

A aquisição do sinal de temperatura da PT100 pela ADC foi melhorada em relação à 2ª Fase visto que foi implementado um filtro passa-baixo para diminuir o ruído na entrada ADC do PIC. Após a sua implementação o ruído no sinal de entrada diminuiu mas não foi totalmente eliminado, provocando uma ligeira diferença entre o valor real de temperatura e o valor adquirido na entrada. Assim, efetuou-se uma correção em software de modo a solucionar o problema e a garantir um sistema mais fiável.

O controlador PI foi implementado com sucesso visto que o sistema efetua a atuação na resistência consoante o valor de temperatura lido. Ou seja, com a diminuição do erro, a potência vai também diminuindo até estabilizar na temperatura pretendida pelo utilizador.

# Bibliografia

Sistemas de Instrumentação Eletrónica (Edição 2011/12)