Extensão e Optimização do Sistema Robótico MecHex

Relatório preliminar

Projecto de Automação

Licenciatura em Engenharia Mecânica 5ºano 1ºsemestre

Departamento de Engenharia Mecânica 2001/2002

Universidade de Aveiro

Índice

Objectivos	2

Pontos possíveis de intervenção	2

Extensão de objectivos:	3

Objectivos alcançados	3

Descrição dos objectivos alcançados	3

Objectivos a concretizar	4

Anexos	5

# Objectivos

Introdução de modificações e adaptações no sistema hexápode de locomoção desenvolvido em trabalhos anteriores, no sentido de o tornar mais versátil e autónomo. As alterações poderão ser quer estruturais, quer na unidade de controlo e sistemas de percepção. Pretende-se dotar o sistema das seguintes propriedades adicionais:

- Capacidade de movimentação em terrenos mais irregulares que o simples plano horizontal.

- Percepção mais completa do ambiente para detecção de propriedades ou caracteristicas específicas

- Controlo de movimento mais complexo (velocidades variáveis, controlo de sincronismo nos elementos de locomoção)

# Pontos possíveis de intervenção

- Estudo da viabilidade de sistemas alternativos de movimentação das pernas.

- Substituição/Interligação da unidade de controlo (PLC-PGU’s) por um sistema mais versátil baseado na placa-mãe de um PC e adequadas unidades de I/O.

- Introdução de sensorização para detectar e localizar ima linha branca num fundo preto ou outras caracteristicas simples(visão com WebCam, sensores infravermelhos,...)

- Sistema de controlo mais robusto que permita uma sincronização automática de eventuais disparidades entre o desempenho dos dois motores,bem como a introdução de velocidades variáveis no sistema de locomoção, incluindo planeamento de trajéctoria para minimizar o efeito dos impactos das pernas no chão.

- Ajuste dos parâmetros de locomoção para permitir um melhor controlo da mudança de direcção através da rotação sobre si próprio e da definição mais adequada do passo de locomoção.

# Extensão de objectivos:

- Programação dos recursos PLC/PGU’s para familiarização e aprendizagem do tipo de controlo, tendo em vista melhorar o software existente.

- Participação na Exposição  “Ciência e Tecnologia” na Exponor

- lConcepção e Análise de um Sistema Articulado para Locomoção Hexápode a dois Graus de Liberdade e sua comparação com o sistema actual .

- Redimensionamento optimização e projecto de orgãos mecânicos de transmissão e de acoplamento aos motores.

- Participação no Festival Nacional de Robótica “Robótica2002”.

- Sistema alternativo de locomoção por rodas.

- Utilização de Visão Artificial (WebCam) para controlo autónomo da locomoção do robô em modo de funcionamento “Wheels”.

- Controlo em Velocidade dos motores Passo-a-Passo utilizando um PC, uma placa de Som e Drives de Potência.

# Objectivos alcançados

- Programação dos recursos PLC/PGU’s, familiarização e apreenção do tipo de controlo. Implementação de um novo software de controlo.

- Participação na Exposição  “Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação” na Exponor.

- Concepção e Análise de um Sistema Articulado para Locomoção Hexápode a dois Graus de Liberdade e sua comparação com o sistema actual.

- Escrita de um artigo submetido ao “Robótica2002”.

## Descrição dos objectivos alcançados

- Após a analise do trabalho efectuado em anos anteriores, decidiu-se não optimizar/melhorar o software existente, mas sim iniciar um novo programa. O motivo pelo qual foi tomada a decisão supracitada, foi devido ao programa anterior estar demasiado complexo e sem qualquer comentário, o que dificultaria o seu melhoramento. No que diz respeito ao programa efectuado este ano, ele assemelha-se ao do ano anterior. Porém tem algumas inovações que permitiu a obtenção de algumas vantagens, como por exemplo a ausência de imobilização dos motores passo a passo  aquando da inexistência de ordens de comando, o que contribuí significativamente para a maior autonomia das baterias e um menor sobreaquecimento dos motores e respectivas Drives de Potência. Também apresenta vantagens no que diz respeito à mudança de direção já que os movimentos de dessincronização/sincronização foram corrigidos de modo a obter-se uma maior amplitude de viragem, permitindo ao robot desviar-se cerca de 90º após a detecção de um objecto sendo a direcção de desvio escolhida de um modo aleatório. Outra diferença consistiu em separar os sensores de obstáculos de modo a actuarem separadamente consoante o sentido do movimento. O novo programa efectuado também só funcionava em malha aberta porém não necessitava dos sensores indutivos para sincronização das pernas uma vez que foram estudadas e utilizadas funções do PLC-PGU capazes de indicar a posição angular dos motores, embora esta posição fosse não confirmada após o comando, visto a ausência de Encoders.

- No que diz respeito à apresentação na Exponor em Matosinhos, no âmbito da exposição  “Ciência e Tecnologia”, ouve uma grande recepção do conceito hexápode por parte dos visitantes. Foi assim uma excelente oportunidade para divulgar o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro na área de Automação. Concluí-se também o maior interesse por parte dos visitantes no conceito hexápode face a robôs movimentados por rodas.

- Foi efectuado uma análise de um sistema articulado alternativo para a geometria da perna e comparado com o sistema actual, o resultado obtido resulta de um equilibrio entre os parâmetros de locomoção em estudo (passo, altura de transposição e variação do CM em altura), uma vez que durante o estudo conclui-se que não era possível obter-se valores óptimos dos parâmetros supracitados simultanêamente. Para resolver essa situação pensou-se em geometrias variáveis, cujo objectivo seria elevar a altura de transposição tendo um passo reduzido, assim obtinha-se boa manobrabilidade , capacidade de ultrapassar obstáculos de altura razoável e binários reduzidos. No entanto esta situação foi difícil de ser avaliada e simulada dada a extensão de objectivos e a consequente limitação temporal. Todavia, pode ser um objectivo a estudar caso se cumpra a participação no “Robótica2002”, em tempo normal.

- Este trabalho foi apresentado como artigo e submtido a avaliação ciêntifica pela comissão do festival. O artigo apresenta-se em anexo.

# Objectivos a concretizar

- Redimensionamento, optimização e projecto de orgãos mecânicos.

- Participação no festival nacional de Robótica “Robótica2002”.

    - Sistema de locomoção por rodas ( alternância de sistemas de modo expedito) .

    - Utilização de visão artificial para controlo autómato (WebCam).

    - Controlo em velocidade (uso de uma placa de som para gerar pulsos de controlo dos motores).

- Outros...( a partir de Maio).

# Anexos