Concepção e Análise de um Sistema Articulado para Locomoção Hexápode a dois Graus de Liberdade

Pedro Maia, Rui Ferreira, Vítor Santos, Filipe Silva

Centro de Tecnologia Mecânica e Automação

Departamento de Engenharia Mecânica,

Universidade de Aveiro,  Campus Universitário, 3810-019 Aveiro, PORTUGAL

e-mail: pedrocostamaia@clix.pt, rmff@clix.pt  {vsantos, fsilva}@mec.ua.pt

Resumo:  Este artigo descreve o estudo cinemático e dinâmico de uma estrutura articulada para a locomoção de um robot hexápode com dois graus de liberdade. A geometria do mecanismo escolhida é muito versátil permitindo uma grande diversidade de passos e, consequentemente, abrindo o caminho para estudos de optimização energética. Simultaneamente, em virtude das possibilidades de excursão horizontal e vertical das pernas, o sistema robótico fica dotado de capacidade de transpor obstáculos de forma melhor que a solução existente. Os requisitos auto-impostos de uma maior manobrabilidade do robot levam à definição de um passo de menor comprimento que se tem de coadunar, porém, com as restantes exigências do projecto. No final, e com base no conhecimento de um robot construído em trabalhos anteriores, é incluída uma análise estrutural de resistência de um material alternativo para as pernas que proporcionará menos peso e alguma acomodação de impactos, além de outras vantagens construtivas.

Palavras-chave: Robot hexápode, Locomoção, Cinemática, Dinâmica, Four-bar-linkage.

# INTRODUÇÃO

A locomoção hexápode de robots é uma solução apreciada pela facilidade de obtenção de soluções de estabilidade garantida [Todd85]. Por outro lado, face à diversidade de soluções em função do número de graus de liberdade (1, 2, 6, 12, ...) é necessário definir as especificações de cada problema e tomar as opções apropriadas. Visando a simplicidade, mas tentando manter um mínimo de flexibilidade, uma solução com dois graus de liberdade afigurou-se como válida em trabalhos anteriores (Figura 1), e até com resultados experimentais interessantes [Santos2002]. Todavia, a solução usada apresenta algumas limitações de manobrabilidade e de transposição de obstáculos. Assim, surge a necessidade de melhorar os parâmetros do passo que possam levar, entre outros, a uma mais fácil transposição de obstáculos e simultaneamente a uma capacidade de manobra mais fina. Procurou-se, também, estudar uma solução de mecanismo de perna mais versátil de forma a poder-se testar diversas configurações de passo com vista a mais eficiência energética. Em resumo, na procura e validação da solução foram levados em consideração os seguintes critérios: comprimento do passo (para a velocidade, binários de actuadores e manobrabilidade), a altura do passo (obstáculos a transpor) e a amplitude de variação do centro de massa (eficiência energética).

O artigo está dividido do seguinte modo: a secção 2 descreve o mecanismo relativamente genérico de uma perna articulada a um grau de liberdade e sua concepção geométrica, bem como o modelo cinemático e dinâmico. A secção 3 aborda as fases do projecto de uma solução levando em conta as possibilidades geométricas do passo, a avaliação da potência e binários associados à locomoção e inclui ainda o dimensionamento estrutural. Na secção 4 delineiam-se algumas perspectivas de evolução e, finalmente, na secção 5 apresentam-se as conclusões finais.

Figura 1 - O robot com sistema de locomoção inicial

# CONCEPÇÃO DO MECANISMO

## Mecanismo e geometria

A geometria do passo deverá ser escolhida de forma a resultar numa trajectória cuja elevação seja adequada para permitir a transposição de obstáculos de uma certa dimensão. Por outro lado, dever-se-á diminuir o comprimento do passo para aumentar a manobrabilidade. Recorde-se que a unidade mínima de locomoção de um sistema com pernas é o passo e que, por isso, movimentos mais precisos, incluindo rotações, só serão possíveis com passos menores. O outro factor a levar em conta é a trajectória descrita pelo centro de massa da estrutura (CM) cuja amplitude de oscilação vertical deverá ser mínima para diminuir o consumo energético durante a locomoção, em virtude da variação da energia potencial.

Assim, propôs-se variar a geometria do elemento de locomoção (perna); a nova geometria, proposta como alternativa à existente [Santos2002], consiste numa ligação articulada de quatro elos (four-bar linkage) [Waldron99], como se pode ver na Figura 2. Nesta geometria o elemento rotativo é o elo r2, onde é aplicado o binário, e o elemento r4 oscila angularmente com uma amplitude específica, o ponto de contacto com o solo é T, e os pontos O e P estão fixos na estrutura do robot. Uma geometria desta natureza, através da variação do comprimento dos diversos elos e do lugar dos pontos de fixação, permite uma grande diversidade de configurações de movimentação e, consequentemente, de tipos de passos gerados.

Figura 2 - Geometria da perna articulada

Os ângulos 1 e 5 são constantes e definem a geometria da perna e posicionamento do fulcro dos elos respectivamente. Da Figura 2 pode-se chegar facilmente à seguinte equação vectorial:

Rescrevendo-se a equação vectorial em termos dos seus componentes obtém-se o sistema:

Passando o termo em r2 para a direita, elevando-se ambos os membros de cada equação ao quadrado e somando as expressões termos a termo resultará numa expressão da forma:

cuja solução é dada por:

onde, no caso particular de , se terão os seguintes termos:

Como se pode constatar, existem duas soluções possíveis de 4 para um determinado valor  de 2. Estas duas soluções correspondem aos dois modos de oscilação possíveis dependendo da configuração resultante após a montagem dos elos. Esta ambiguidade é resolvida após a escolha da configuração inicial dos elos cuja solução pode ser obtida através do sinal da raiz quadrada na equação , uma vez escolhida o sinal mantém-se para qualquer valor de 2.

Figura 3 - As duas configurações de oscilação

A Figura 3 mostra as duas soluções obtidas da escolha do sinal na expressão ; claramente a escolha é a correspondente à situação da direita. Após a obtenção da solução para 4, o valor de 3 pode ser obtido facilmente. Para tal, basta dividir a 1ª pela 2ª equação do sistema  passando previamente os termos em r3 para a esquerda em cada equação. O resultado será o seguinte:

De notar que nas equações anteriores  e  é essencial manter o sinal do numerador e do denominador, para que se possa identificar o quadrante em que está a solução de 3 e 4. Numericamente o processo está associado ao uso da função atan2().

## Estudo Cinemático

Após a obtenção das equações de 3  e de 4  em função de 2, podemos representar no plano os vários pontos da ligação, como se indica de seguida:

Os pontos obtidos estão definidos relativamente ao referencial O que se localiza na estrutura do robot. Assim, o resultado da visualização gráfica do ponto T é uma trajectória para a situação da perna do robot se encontrar em movimento livre. A trajectória real resulta da interacção da estrutura com o solo e obtém-se através da adição de movimentos tendo em conta duas situações diferentes: a etapa de recuperação aérea e a fase de tracção no solo. Na primeira é necessário adicionar aos pontos o movimento do CM, na segunda o ponto de contacto com o solo, T, fica imobilizado sendo transferido o seu movimento para o CM do robot que, por consequência, influencia os restantes pontos, dado que estes estão definidos relativamente a O e, portanto, ao CM como se pode visualizar na Figura 4.

Figura 4 - Ilustração da localização do referencial para as duas situações de perna no ar e no solo

Assim, as expressões dos pontos são diferentes para o caso da perna no ar  e no solo, sendo as expressões seguintes correspondentes à situação da perna no solo; para a situação perna no ar basta retira-se a fase  :

## Estudo Dinâmico

Para dimensionar os actuadores foi necessário efectuar uma análise dinâmica do movimento. Para tal, admitiram-se algumas simplificações: o movimento da estrutura é um movimento paralelo ao solo, e toda a massa do sistema está localizada num ponto. Assim é possível efectuar-se a análise apenas para uma perna e depois estender os resultados ao sistema. Para a situação da perna no solo, define-se uma função dependente da variável genérica e da sua derivada (posição e velocidade); neste caso é a variável associada ao deslocamento angular do veio do motor (2). Esta função denomina-se Lagrangeano [http#1][http#2][http#3]:

Em   é a energia cinética do sistema e é a energia potencial do sistema, com e o deslocamento angular e a velocidade angular respectivamente. Desta forma virá:

e  onde

desenvolvendo as expressões anteriores virá:

De , retiram-se as expressões de x0 e de y0 para o CM do sistema relativamente ao ponto de contacto no solo. Uma vez que não existe movimento em zz, ter-se-á .

; 	;

A equação de Euler-Lagrange [http#4] permite obter directamente o binário do motor utilizando o Lagrangeano:

onde  é o binário. A partir das expressões  anteriores obtemos finalmente,

Dada a complexidade das expressões de x0 e de y0, uma vez que dependem das equações  e , toda a diferenciação e cálculos finais foram efectuados utilizando o software MatLab recorrendo às suas ferramentas de manipulação simbólica.

# PROJECTO DO MECANISMO

## Selecção das dimensões e da geometria do passo

Para obter dimensões geométricas da perna que proporcionassem um equilíbrio entre o valor do comprimento do passo, o valor da altura do passo e a amplitude de variação do CM, utilizaram-se as expressões  e  para algumas geometrias admitidas intuitivamente. As dimensões da estrutura global já existente foram também uma condicionante na determinação de valores concretos. Diversos ensaios indicaram que a altura ao solo máxima da perna é sempre igual ao dobro do braço r2 e independente dos outros elos. Com esta restrição resolveu-se maximizar o passo e tentar obter uma trajectória simétrica uma vez que o valor do binário iria ser relativamente elevado e restringido pelo valor mínimo de r2. O valor de 5 resultou da necessidade de compensar o comprimento do elo oscilante dado que este teria de ser consideravelmente elevado para que o efeito de circunferência resultante não influenciasse  muito a trajectória, criando desse modo assimetrias. Assim, a existência de uma valor de 5 diferente de zero, corrige a horizontalidade da trajectória da perna para o resultado desejado. Por fim, a solução adoptada foi a correspondente à Figura 5 onde é possível visualizar-se a trajectória do CM e da extremidade da perna para uma rotação completa de θ2.

Figura 5 - Configuração seleccionada

Com esta configuração o passo é cerca de 25,4 cm, a variação do CM é de 4,8 cm, e a altura máxima da perna ao solo é 8,0 cm.

Figura 6 - Ilustração do movimento das três pernas

## Cálculo do binário e potência com planeamento

Para o cálculo do binário necessário à movimentação admitiu-se um deslocamento angular em função do tempo 2(t) (veio do motor) na forma de um polinómio de terceiro grau, para satisfazer as exigências de a velocidade de impacto e saída ao solo ser nula.

Tendo como condições limites

resolvendo as equações anteriores obtemos

Substituindo as expressões anteriores na expressão resultante do binário , considerando g=9,81ms-2 e a massa do hexápode de 50 kg (sendo massa suportada por uma perna m=25 kg) e com os parâmetros da configuração descrita anteriormente, obteve-se os seguintes gráficos de binário e de potência, considerando o tempo de ciclo tf =1s, e com a potência obtida por:

Figura 7 - Gráfico do binário num andamento suave

Figura 8 - Gráfico da potência num andamento suave

Pelo facto de não ter sido tido em conta forças de atrito e algumas simplificações efectuadas, admitiu-se um coeficiente de segurança razoável para a selecção dos motores.

## Dimensionamento estrutural

Utilizando o software de CAD SolidWorks2000, efectuou-se a modelação sólida da perna tendo em conta a configuração escolhida. De seguida utilizando o software CosmosWorks foi efectuada uma analise à resistência mecânica da perna. Em primeiro lugar seleccionou-se um material para a perna tendo em conta critérios tais como, peso, resistência mecânica, maquinabilidade e custo, o Nylon 6,6 [RS2002]. De seguida simularam-se todas as solicitações aplicadas, tal como se ilustra na Figura 9.

|  | Fax – força de atrito segundo xx Fay – força de atrito segundo yy Rn – reacção normal Fx r4/perna – força de r4 sobre a perna segundo xx Fy r4/perna – força de r4 sobre a perna segundo yy Fx r2/perna – força de r2 sobre a perna segundo xx Fy r2/perna – força de r2 sobre a perna segundo yy Fz r2/perna – força de r2 sobre a perna segundo zz |
| --- | --- |

Figura 9 – Representação das solicitações aplicadas

Efectuando um estudo segundo o critério de Von-Mises, pode-se concluir que há viabilidade estrutural do modelo criado. Na Figura 10 é possível observar as tensões induzidas e a deformação resultante, onde o maior valor observado de tensão correspondente a cerca de um décimo da tensão de cedência do material em causa. Resulta assim um coeficiente de segurança suficiente, mesmo recordando que se tratou de uma simulação estática.

# PERSPECTIVAS

Para contornar o facto da altura ao solo ser relativamente pequena, ditada pelo elo r2, e não ser conveniente aumentar esse elo uma vez que o binário aumentaria também, surge a hipótese de se utilizar um mecanismo auxiliar. Seria um sistema de actuação em duas posições, e teria a função de variar a localização do ponto P segundo xx e assim aumentar a altura ao solo do ponto T na fase de perna no ar.  Este sistema de geometria variável, eventualmente associado a sistemas de detecção de contacto inferior da perna, permitiria lidar com obstáculos mais complexos. Trata-se de uma linha de actividade que fica em aberto para trabalhos futuros.

# CONCLUSÕES

Ao longo deste trabalho desenvolveu-se e analisou-se um sistema articulado para locomoção hexápode a dois graus de liberdade. A geometria mais elaborada do sistema permitiu melhorar alguns parâmetros de soluções anteriores, tal como encurtar o passo para aumentar a manobrabilidade mas simultaneamente sem baixar a altura de elevação das pernas para a transposição de obstáculos. A adicionar a estes resultados acrescenta-se uma relativamente pequena excursão vertical do centro de massa do robot permitindo melhorar um pouco a eficiência energética. O recurso a materiais alternativos para as pernas oferece vantagens adicionais de acomodação no contacto com o solo. No futuro espera-se poder evoluir com soluções que incluam geometria variável para lidar com situações de obstáculos mais elevados.

Figura 10 – Campo de tensões e deslocamentos em consequência das solicitações

# REFERENCIAS

[http#1]http://www.uwm.edu/~norbury/gr/node36.html#SECTION00610000000000000000

[http#2]	http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l10/n206l10.html

[http#3]	http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l7/n206l7.html

[http#4]http://www.enme.umd.edu/ice_lab/teach/ME403/lagrange/tutlagrange.html

[RS2002] Catálogo RS AMIDATA, SA

[Santos2002] Santos, V., Silva, F. (2002) - Modelização de um Robot Hexápode com Dois Graus de Liberdade e Optimização de Parâmetros para a sua Construção, Submetido para publicação em Robótica.

[Todd85]	Todd, D.J. (1985) -  Walking Machines: An Introduction to Legged Robots, Kogan Page, London.

[Waldron99]	Waldron, K. J., Kinzel, G. L. -  Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery, John Wiley & Sons, 1999, New York.