Concepção e Projecto de uma Estrutura de Locomoção Hexápode a dois Graus de Liberdade

## 1. Introdução

## 2. Concepção do mecanismo

### 2.1 Mecanismo e geometria

Com o objectivo de alterar a geometria do passo, por forma a resultar numa trajectória, cuja elevação seja adequada para permitir a transposição de obstáculos. Trajectória essa que simultaneamente possa diminuir o comprimento do passo de modo a obter-se maior manobrabilidade. Tendo também em conta, a trajectória descrita pelo centro de massa da estrutura, cuja amplitude de oscilação vertical seja mínima de modo a diminuir o consumo energético de locomoção, resultante da variação da energia potencial, propôs-se variar a geometria do elemento de locomoção. A nova geometria proposta como alternativa à existente consiste numa ligação de quatro elos ( four-bar linkage) [5], como se pode ver na fig1, nesta geometria o elemento rotativo é o elo r2, onde é aplicado o binário, e o elemento r4 oscila angularmente entre uma amplitude específica, o ponto de contacto com o solo é o T estando os pontos 0 e P fixos na estrutura do Robot  .

Figura 1 - esquema da geometria da perna

Os ângulos 1 e 5 são constantes para definir a geometria da perna e posicionamento do fulcro dos elos respectivamente.

Para o polígono de vectores circular da Fig.1 pode-se chegar facilmente à seguinte equação, considerando o vector definido pelos pontos O e R vem:

Rescrevendo-se a equação vectorial em termos dos seus componentes obtém-se o sistema:

Passando o termo em r2 para a direita, elevando-se ambos os membros de cada equação ao quadrado e somando as equações resultantes vem sucessivamente:

A equação (2.4)  resultante é da forma :

A resolução da equação (2.5) permite obter-se 4 em função de 2. Para a resolução da equação utilizam-se as equações trigonométrica seguintes para meios ângulos :

Depois de substituir as equações (2.6) em (2.5) e simplificando obtém-se :

E finalmente utilizando a formula resolvente para equações de 2º grau obtém-se:

Como se pode constatar existem duas  soluções possíveis para um determinado valor  de 2 , estas duas soluções correspondem  aos dois modos de oscilação possíveis dependendo da configuração resultante após a montagem dos elos, esta ambiguidade é resolvida após a escolha da configuração inicial dos elos cuja solução pode ser obtida através do sinal da raiz quadrada na equação (2.8), uma vez escolhida o sinal mantém-se para qualquer valor de 2 .

Após a obtenção da solução para 4, o valor de 3 pode ser obtido facilmente, para tal, basta dividir a 1ª pela 2ª equação do sistema (2.2) passando previamente os termos em r3 para a esquerda em cada equação. O resultado será o seguinte:

De notar que nas equações anteriores (2.9) e (2.8) é essencial  manter o sinal do numerador e do denominador, para que se possa identificar o quadrante no qual está a solução de 3 e 4, no presente trabalho utilizou-se o software MatLab, o qual permite obter-se directamente a solução, utilizando-se a função ATAN2(N,D).

### 2.2  Estudo Cinemático

Após a obtenção das equações de 3  e de 4  em função de 2  , podemos representar no plano os vários pontos da ligação, como se apresenta em baixo:

Os pontos obtidos estão definidos relativamente ao referencial ,O , este referencial localiza-se na estrutura do Robot. Assim, o resultado da visualização gráfica do ponto T é uma trajectória para a situação do Robot se encontrar em movimento livre. A trajectória real resulta da interacção da estrutura com o solo e obtém-se através da adição de movimentos tendo em conta duas situações diferentes: a etapa de recuperação aérea e a fase de tracção no solo. Na primeira é necessário adicionar aos pontos o movimento do centro de massa, na segunda o ponto de contacto com o solo, T, fica imobilizado sendo transferido o seu movimento para o centro de massa do Robot, que por consequência influência os restantes pontos, já que estes, estão definidos relativamente a, O, e portanto ao C.M. do mesmo.  Assim as expressões dos pontos são diferentes para o caso da perna no ar  e no solo , sendo as expressões apresentadas em baixo, correspondentes à situação da perna no solo, para a situação perna no ar basta retira-se a fase  :

### 2.3 Estudo Dinâmico

Com o objectivo principal de dimensionamento dos actuadores, foi necessário efectuar uma análise dinâmica do movimento. Para tal admitiu-se algumas simplificações: o movimento da estrutura é um movimento paralelo ao solo, assim admite-se toda a massa do sistema localizada num ponto sendo possível efectuar-se a análise apenas para uma perna e a ausência de forças de atrito. Para a situação da perna no solo, define-se uma função dependente da variável genérica e da sua derivada, neste caso é a variável associada ao deslocamento angular do veio do motor (2). Esta função denomina-se Lagrangeano [1]-[2]-[3]:

Onde  é a energia cinética do sistema,  é a energia potencial do sistema. Sendo ,  o deslocamento angular e a velocidade angular. Desta forma temos:, , desenvolvendo temos:

De , retiramos as expressões de x0 e de y0, para o centro de massa do sistema relativamente ao ponto de contacto no solo.

Uma vez que não existe movimento em zz, .

A equação de Euler-Lagrange [4], permite obter-se directamente o binário do motor utilizando o Lagrangeano  :

Sendo , o binário . A partir das expressões  anteriores obtemos finalmente,

dada a complexidade das expressões de x0 e de y0, uma vez que dependem das equações 2.9 e 2.8 toda a diferenciação  e cálculos finais foram efectuados utilizando o software MatLab recorrendo á toolbox simbolic.

## 3. Projecto do mecanismo

### 3.1 Dimensão e geometria do passo (selecção de uma solução)

Com o objectivo  de obter valores dimensionais que proporcionassem um equilíbrio entre o valor do comprimento do passo, o valor da altura do passo e a amplitude de variação do centro de massa, utilizaram-se as expressões -, obtendo-se os valores dimensionais supracitados para algumas geometrias, admitidas intuitivamente e tendo em conta também as dimensões da estrutura uma vez que era também uma condicionante. No entanto e após uma série de tentativas verificou-se que a altura ao solo máxima da perna era sempre igual ao dobro do braço r2 e independente dos outros elos. Assim com esta restrição resolveu-se maximizar o passo e tentar obter-se uma trajectória simétrica uma vez que o valor do binário iria ser relativamente elevado e restringido pelo valor mínimo de r2. Finalmente a solução adoptada é a correspondente à figura 2 onde é possível visualizar-se a trajectória do CM e da extremidade da perna para uma rotação completa de θ2.

Figura 2 - configuração escolhida

Nota: dx e dy são, respectivamente, as projecções de r1 segundo xx e yy (que localizam o fulcro P).

Com esta configuração o passo é cerca de 33,5 cm, a variação do centro de massa é  4,8 cm e a altura máxima da perna ao solo é 8,0 cm.

Figura 3 - ilustração do movimento

### 3.2 Cálculo do binário e potência

Para o cálculo do binário admitiu-se um comportamento do deslocamento angular em função do tempo  2(t) (veio motor) , da forma de um polinómio de terceiro grau, para satisfazer  as exigências de a velocidade de impacto e saída ao solo ser nula.

Tendo como condições limites

resolvendo as equações de cima obtemos

Substituindo estas expressões na expressão resultante do binário, considerando g=9,81ms-2 e a massa do hexápode de 50 kg sendo massa suportada por uma perna m=25 kg e com os parâmetros da configuração descrita acima, obteve-se os seguintes valores de binário e de potência, considerando o tempo de ciclo tf =1s, sendo a potência obtida por:

Figura 4 - gráfico do binário

Figura 5 - gráfico de potência

Pelo facto de não ter sido tido em conta forças de atrito e algumas simplificações efectuadas admitiu-se um coeficiente de segurança razoável para a selecção dos motores.

### 3.3 Dimensionamento estrutural

Utilizando o software SolidWorks 2000  de CAD , efectuou-se a modelação sólida da perna tendo em conta a configuração escolhida. De seguida utilizando o CosmosWorks foi efectuada uma analise à resistência mecânica da perna defenindo-se para tal o material da perna e todos as solicitações aplicadas na mesma, concluindo-se assim sobre a viabilidade estrutural do modelo criado. Na figura seguinte é possível visualizar-se as tensões induzidas, sendo a maior correspondente à cor vermelha e correspondente a cerca de um décimo da tensão de cedência do material em causa:

## 4. Variantes e Perspectivas

Para contornar o facto de a altura aos solo ser relativamente baixa e não ser possível aumentar já que consequentemente o binário aumentaria muito, então surgiu a hipótese de utilizar um mecanismo auxiliar actuado por um solenóide, cuja função seria a de variar a localização do ponto P, segundo XX para com isso aumentar-se a altura ao solo.

## 5. Conclusões

## 6. Referencias

[1] http://www.uwm.edu/~norbury/gr/node36.html#SECTION00610000000000000000

[2]

http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l10/n206l10.html

[3]

http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l7/n206l7.html

[4]

http://www.enme.umd.edu/ice_lab/teach/ME403/lagrange/tutlagrange.html

[5]

Waldron, Kenneth J. & Kinzel, Gary L. “Kinematics, dynamics, and design of machinery”, John Wiley & Sons, 1999, New York.