Concepção e Projecto de uma Estrutura de Locomoção Hexápode a dois Graus de Liberdade

## 1. Introdução

## 2. Análise do mecanismo

### 2.1 Mecanismo e geometria

Com o objectivo de alterar a geometria do passo, por forma a resultar numa trajectória, cuja elevação seja adequada para permitir a transposição de obstáculos. Trajectória essa que simultaneamente possa diminuir o comprimento do passo de modo a obter-se maior manobrabilidade. Tendo também em conta, a trajectória descrita pelo centro de massa da estrutura, cuja amplitude de oscilação vertical seja mínima de modo a diminuir o consumo energético de locomoção, resultante da variação da energia potencial, propôs-se variar a geometria do elemento de locomoção. A nova geometria proposta como alternativa à existente consiste numa ligação de quatro elos ( four-bar linkage) como se pode ver na fig1, nesta geometria o elemento rotativo é o elo r2, onde é aplicado o binário, e o elemento r4 oscila angularmente entre uma amplitude específica, o ponto de contacto com o solo é o T estando os pontos 0 e P fixos na estrutura do Robot  .

Figura 1 - esquema da geometria da perna

Fig.1

Os ângulos 1 e 5 são constantes para definir a geometria da perna e posicionamento do fulcro dos elos respectivamente.

Para o polígono de vectores circular da Fig.1 pode-se chegar facilmente à seguinte equação, considerando o vector definido pelos pontos O e R vem:

Rescrevendo-se a equação vectorial em termos dos seus componentes obtém-se o sistema:

Passando o termo em r2 para a direita, elevando-se ambos os membros de cada equação ao quadrado e somando as equações resultantes vem sucessivamente:

A equação (1.4)  resultante é da forma :

A resolução da equação (1.5) permite obter-se 4 em função de 2. Para a resolução da equação utilizam-se as equações trigonométrica seguintes para meios ângulos :

Depois de substituir as equações (1.6) em (1.5) e simplificando obtém-se :

E finalmente utilizando a formula resolvente para equações de 2º grau obtém-se:

Como se pode constatar existem duas  soluções possíveis para um determinado valor  de 2 , estas duas soluções correspondem  aos dois modos de oscilação possíveis dependendo da configuração resultante após a montagem dos elos, esta ambiguidade é resolvida após a escolha da configuração inicial dos elos cuja solução pode ser obtida através do sinal da raiz quadrada na equação (1.8), uma vez escolhida o sinal mantém-se para qualquer valor de 2 .

Após a obtenção da solução para 4, o valor de 3 pode ser obtido facilmente, para tal, basta dividir a 1ª pela 2ª equação do sistema (1.2) passando previamente os termos em r3 para a esquerda em cada equação. O resultado será o seguinte:

De notar que nas equações anteriores (1.9) e (1.8) é essencial  manter o sinal do numerador e do denominador, para que se possa identificar o quadrante no qual está a solução de 3 e 4, no presente trabalho utilizou-se o software MatLab, o qual permite obter-se directamente a solução, utilizando-se a função ATAN2(N,D).

### 2.2  Estudo Cinemático

Após a obtenção das equações de 3  e de 4  em função de 2  , podemos representar no plano os vários pontos da ligação, como se apresenta em baixo:

Os pontos obtidos estão definidos relativamente ao referencial ,O , este referencial localiza-se na estrutura do Robot. Assim, o resultado da visualização gráfica do ponto T é uma trajectória para a situação do Robot se encontrar em movimento livre. A trajectória real resulta da interacção da estrutura com o solo e obtém-se através da adição de movimentos tendo em conta duas situações diferentes: a etapa de recuperação aérea e a fase de tracção no solo. Na primeira é necessário adicionar aos pontos o movimento do centro de massa, na segunda o ponto de contacto com o solo, T, fica imobilizado sendo transferido o seu movimento para o centro de massa do Robot, que por consequência influência os restantes pontos, já que estes, estão definidos relativamente a, O, e portanto ao C.M. do mesmo.  Assim as expressões dos pontos são diferentes para o caso da perna no ar  e no solo , sendo as expressões apresentadas em baixo, correspondentes à situação da perna no solo, para a situação perna no ar basta retira-se a fase  :

### 2.3 Estudo Dinâmico

Com o objectivo principal de dimensionamento dos actuadores, foi necessário efectuar uma análise dinâmica do movimento. Para tal admitiu-se algumas simplificações: o movimento da estrutura é um movimento paralelo ao solo, assim admite-se toda a massa do sistema localizada num ponto sendo possível efectuar-se a análise apenas para uma perna. Para a situação da perna no solo, define-se uma função dependente da variável genérica e da sua derivada, neste caso a variável associada ao deslocamento angular do veio do motor (2). Esta função denomina-se Lagrangeano [1]-[2]-[3]:

Onde  é a energia cinética do sistema,  é a energia potencial do sistema. Sendo ,  as coordenadas (cartesianas, polares) e as velocidades (lineares, angulares) genéricas de um ponto i, respectivamente. Desta forma temos:, , repostando para o nosso referencial temos:

Da expressão , retiramos as expressão de xo e de yo, para o centro de massa do sistema.

Uma vez que não existe movimento em zz, .

, vindo da expressão , as velocidades do centro de massa resultam em:

Deste modo a equação de Euler-Lagrange [4], definida para uma situação de não conservação da energia é dada, para um ponto genérico i, por:

Sendo , uma força ou binário resultante no ponto genérico i. A partir das expressões  anteriores obtemos finalmente , a partir daqui todo o cálculo foi desenvolvido em ambiente MatLab recorrendo á toolbox simbolic, a qual devolve resultados verdadeiramente apreciáveis.

## 3. Dimensionamento do mecanismo

### 3.1 Dimensionamento geométrico do passo

Nesta etapa o objectivo era obter um ponto de equilíbrio entre o comprimento do passo e a variação do centro de massa. Através das expressões -, foi possível relacionar o passo com a variação na expressão , obteremos os valores de binário necessário para mover o robô hexápode, tendo em conta a geometria da perna adoptada. Uma análise cuidada, permite concluir que quanto maior for a variação do centro de massa (em termos de yO), maior será a energia (potencial) necessária e consequentemente maior binário esperado, o que implica situações indesejadas.

Para tal recorrendo ás expressões anteriores obtivemos, diferentes configurações para a perna, optando por uma que garanta a simetria do passo e uma pequena oscilação do centro de massa. Em MatLab foi realizada a simulação do movimento do hexápode.

Figura 2 - configuração escolhida

Nota: dx e dy são, respectivamente, as projecções de r1 segundo xx e yy (que localizam o fulcro P).

Com esta configuração conseguimos um passo de 33,5 cm, uma variação do centro de massa de 4,9 cm e simetria desejada no passo.

Figura 3 - ilustração do movimento

### 3.2 Cálculo do binário e potência

Para o cálculo do binário é necessário conhecer a variação de 2 (veio motor). Para tal consideramos que 2(t) terá uma aceleração variável 2=f(t) para permitir velocidade de impacto, quer a levantar quer a apoiar a perna no solo, nula. Assim teremos:

Tendo como condições limites

resolvendo as equações de cima obtemos

Substituindo estas expressões na expressão resultando do binário, considerando g=9,81ms-2 e a massa do hexápode de 50 kg, estando estes divididos por dois m=25 kg e com os parâmetros da configuração descrita acima, obtemos os seguintes valores de binário e de potência, considerando o tempo de ciclo tf =1s, sendo a potência obtida da seguinte forma.

Figura 4 - gráfico do binário

Figura 5 - gráfico de potência

### 3.3 Dimensionamento estrutural

Para  o cálculo estrutural do hexápode consideramos uma massa total de 50 kg, distribuída equitativamente, quer em termos transversais quer longitudinais. Usando a configuração já escolhida

## 4. Variantes e Perspectivas

## 5. Conclusões

## 6. Referencias

[1] http://www.uwm.edu/~norbury/gr/node36.html#SECTION00610000000000000000

[2]

http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l10/n206l10.html

[3]

http://www.physics.ubc.ca/~birger/n206l7/n206l7.html

[4]

http://www.enme.umd.edu/ice_lab/teach/ME403/lagrange/tutlagrange.html

[5]

Waldron, Kenneth J. & Kinzel, Gary L. “Kinematics, dynamics, and design of machinery”, John Wiley & Sons, 1999, New York.