Índice

1 - CAN (Controller Area Network)	3

1.3 – Registos Controlo e Estado	4

1.3.1 - CANCON: Controlo CAN	4

1.3.2 - CANSTAT – Estado CAN	4

1.3.3 – COMSTAT – Estado Comunicação	5

1.4 – Registos Buffers Transmissão	5

1.4.1 – TXBnCON – Controlo Buffer Transmissão n	5

1.4.2 – Identificadores Transmissão	6

1.4.2.1 – TXBnSIDH – Identificador Standard do Buffer n de Transmissão	6

1.4.2.2 – TXBnSIDL – Identificador Standard do Buffer n de Transmissão	6

1.4.2.3 – TXBnEIDH – Identificador Expandido do Buffer n de Transmissão	6

1.4.2.4 – TXBnEIDL – Identificador Expandido do Buffer n de Transmissão	6

1.4.2 – TXBnDm – Campo Dados Transmissão	7

1.4.3 – TXBnDLC – Comprimento da Mensagem	7

1.4.4 – TXERRCNT – Contador de Erros	7

1.5 – Registos Buffers de Recepção	7

1.5.1 – RXB0CON – Controlo Buffer 0	7

1.5.2 – RXB1CON – Controlo Buffer 1	8

1.5.3 – Identificadores Recepção	8

1.5.3.1 – RXBnSIDH – Identificador Standard do Buffer n de Recepção	8

1.5.3.2 – RXBnSIDL – Identificador Standard do Buffer n de Recepção	8

1.5.3.3 – RXBnEIDH – Identificador Expandido do Buffer n de Recepção	8

1.5.3.4 – RXBnEIDL – Identificador Expandido do Buffer n de Recepção	9

1.5.4 – RXBnDm – Campo Dados Recepção	9

1.5.5 – RXBnDLC – Comprimento da Mensagem	9

1.5.6 – RXERRCNT – Contador de Erros	9

1.5.7 – Filtros e Máscaras de Aceitação	10

1.5.7.1 – RXFnSIDH – Filtro de Aceitação n para um Identificador Standard	10

1.5.7.2 – RXFnSIDL – Filtro de Aceitação n para um Identificador Standard	10

1.5.7.3 – RXFnEIDH – Filtro de Aceitação n para um Identificador Expandido	10

1.5.7.4 – RXFnEIDL – Filtro de Aceitação n para um Identificador Expandido	11

1.5.7.5 – RXMnSIDH – Máscara de Aceitação n para um Identificador Standard	11

1.5.7.6 – RXMnSIDL – Máscara de Aceitação n para um Identificador Standard	11

1.5.7.7 – RXMnEIDH – Máscara de Aceitação n para um Identificador Expandido	11

1.5.7.5 – RXMnEIDL – Máscara de Aceitação n para um Identificador Expandido	12

1.6 - Registos Baud Rate	12

1.6.1 – BRGCON1 – Registo 1 Controlo Baud Rate	12

1.6.2 – BRGCON2 – Registo 2 Controlo Baud Rate	12

1.6.3 – BRGCON3 – Registo 3 Controlo Baud Rate	13

1.7 – Registo Controlo I/O	13

1.7.1 – CIOCON – Controlo I/O do CAN	13

1.8 – Registos Interrupts	13

1.8.1 – PIR3 – Flag dos Interrupts dos perfericos	13

1.8.2 – PIE3 – Activação dos Interrupts dos Periféricos	14

1.8.3 – IPR3 – Prioridade Interrupts dos Periféricos	14

1.9 – Modos de Operação	15

1.9.1 – Configuração	15

# 1 - CAN (Controller Area Network)

Os bits do TRISB <3:2> devem ser configurados da seguinte forma:

TRISBbits.RB3 = Activo (1) 	CANRX

TRISBbits.RB2 = Desactivo (0)	CANTX

Existem 3 buffers transmissão e 2 recepção. Os buffers de recepção têm duas máscaras de aceitação e um total de 6 filtros de aceitação.

Por análise do diagrama de blocos (pag. 200 DataSheet), verifica-se que o buffer 0 tem uma máscara e dois filtros de aceitação enquanto o buffer 1 possui uma mascara e seis filtros aceitação.

Os módulos do CAN estão associados em grupos para uma maior facilidade na sua utilização.

- Registos Controlo e Estado;

- Registos buffers Transmissão;

- Registos buffers Recepção;

- Registos atribuição Baud Rate;

- Registos I/O (Send / Receive);

- Registos Interrupts Controlo e Estado.

## 1.3 – Registos Controlo e Estado

Estes registos servem para definir o modo de operação e o seu estado.

### 1.3.1 - CANCON: Controlo CAN

| REQOP2 | REQOP1 | REQOP0 | ABAT | WIN2 | WIN1 | WIN0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REQOP2:REQOP0 - Indicam ao CAN o modo em que este opera;

ABAT - Aborta a transmissão de todas as mensagens por enviar;

WIN2:WIN0 – endereços das janelas, indicando qual o buffer a ser utilizado.

O CAN pode operar nos seguintes modos:

- Configuração;

- Escuta;

- LoopBack;

- Desactivo;

- Normal.

### 1.3.2 - CANSTAT – Estado CAN

| OPMODE2 | OPMODE1 | OPMODE0 | --- | ICODE2 | ICODE1 | ICODE0 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPMODE2:OPMODE0 – Indica o modo de operação do CAN;

ICODE2:ICODE0 – Estes bits indicam a origem dos interrupts.

### 1.3.3 – COMSTAT – Estado Comunicação

| RXB0OVFL | RXB1OVFL | TXBO | TXBP | RXBP | TXWARN | RXWARN | EWARN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RBX0OVFL – Overflow no buffer 0 de recepção;

RBX1OVFL – Overflow no buffer 1 de recepção;

TXBO – Transmitter Bus off;

TXBP – Transmitter Bus Passive off;

RXBP – Reveiver Bus Passive;

TXWARN – Aviso da transmissão,

RXWARN – Aviso da recepção;

EWARN – Aviso de erro, devido a TXWARN ou RXWARN (flag).

## 1.4 – Registos Buffers Transmissão

Estes descrevem os registos de controlo dos buffers de transmissão existentes no CAN.

### 1.4.1 – TXBnCON – Controlo Buffer Transmissão n

Existem 3 buffers de transmissão, podendo desta forma n tomar os seguintes valores {0,1,2}.

| --- | TXABT | TXLARB | TXERR | TXREQ | --- | TXPRI1 | TXPRI0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TXABT – bit de transmissão abortada, aborta tudo a ser transmitido;

TXLARB – Transmissão perdeu estabilidade ao ser enviada;

TXERR – Erro no envio detectado;

TXREQ – Pedido para poder enviar mensagem;

TXPRI1: TXPRI0 – bits de prioridade da mensagem (forma de saber a prioridade da mensagem no buffer).

### 1.4.2 – Identificadores Transmissão

Os registos seguintes indicam que tipo de identificador está associado à mensagem (“IP”), estes sendo idênticos para todos os buffers. Existem dois tipos de identificadores standards e expandidos, sendo o primeiro de 11 bits e o segundo de 29 bits.

#### 1.4.2.1 – TXBnSIDH – Identificador Standard do Buffer n de Transmissão

| SID10 EID28 | SID9 EID27 | SID8 EID26 | SID7 EID25 | SID6 EID24 | SID5 EID23 | SID4 EID22 | SID3 EID21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID10:SDI3 – bits mais significativos do identificador Standard, caso EXIDE=0, ou EID28:EID21 se EXIDE = 1

#### 1.4.2.2 – TXBnSIDL – Identificador Standard do Buffer n de Transmissão

| SID2 EID20 | SID1 EID19 | SID0 EID18 | --- | EXIDE | --- | EID17 | EID16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID2:SID0 – bits menos significativos do identificador standard, caso EXIDE = 1 SID1:SDI0 passam a ser os bits EID20:EID18 fazendo parte do identificador expandido.

#### 1.4.2.3 – TXBnEIDH – Identificador Expandido do Buffer n de Transmissão

| EID15 | EID14 | EID13 | EID12 | EID11 | EID10 | EID9 | EID8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.4.2.4 – TXBnEIDL – Identificador Expandido do Buffer n de Transmissão

| EID7 | EID6 | EID5 | EID4 | EID3 | EID2 | EID1 | EID0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.4.2 – TXBnDm – Campo Dados Transmissão

Este mostra a assemblagem da mensagem “útil” a enviar podendo atingir os 8 bytes como demonstrado na tabela abaixo.

| TXBnDm7 | TXBnDm6 | TXBnDm5 | TXBnDm4 | TXBnDm3 | TXBnDm2 | TXBnDm1 | TXBnDm0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TXBnDm – Buffer Transmissão n com o byte m da mensagem. 0 ≤ n ≤ 2 e 0 ≤ m ≤ 7

### 1.4.3 – TXBnDLC – Comprimento da Mensagem

TXBnDLC – código comprimento mensagem do buffer n

| --- | TXRTR | --- | --- | DLC3 | DLC2 | DLC1 | DLC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TXRTR –

DLC3:DLC0 – Indica o número de bytes existentes na mensagem.

### 1.4.4 – TXERRCNT – Contador de Erros

Fracção de erros a acontecer no Bus

| TEC7 | TEC6 | TEC5 | TEC4 | TEC3 | TEC2 | TEC1 | TEC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 1.5 – Registos Buffers de Recepção

Estes descrevem os registos de controlo dos buffers de recepção existentes no CAN.

### 1.5.1 – RXB0CON – Controlo Buffer 0

| RXFUL | RXM1 | RXM0 | --- | RXRTRRO | RXB0DBEN | JTOFF | FILHIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RXFUL – Indica se o buffer se encontra cheio de dados, este deve ser limpo por software;

RXM1: RXM0 – Modo de recepção do buffer;

RXRTRRO – tem algo a ver com recepção e aviso

RXB0DBEN – Buffer 0 recepção em caso de OverFlow passa a info para o Buffer 1

JTOFF – algo a ver com jump table and with filter

FILHIT0 – Indica qual o filtro a usar para aceitar a mensagem, se o filtro 1 (RF1) ou o 0 (RF0).

### 1.5.2 – RXB1CON – Controlo Buffer 1

| RXFUL | RXM1 | RXM0 | --- | RXRTRRO | FILHIT2 | FILHIT1 | FILHIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RXFUL – Indica se o buffer se encontra cheio de dados, este deve ser limpo por software;

RXM1:RXM0 – Modo de recepção do buffer;

RXRTRRO – tem algo a ver com recepção e aviso

FILHIT2:FILHIT0 – selecção dos filtros de aceitação.

### 1.5.3 – Identificadores Recepção

#### 1.5.3.1 – RXBnSIDH – Identificador Standard do Buffer n de Recepção

| SID10 EID28 | SID9 EID27 | SID8 EID26 | SID7 EID25 | SID6 EID24 | SID5 EID23 | SID4 EID22 | SID3 EID21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID10:SDI3 – bits mais significativos do identificador Standard, caso EXIDE=0, ou EID28:EID21 se EXID = 1

#### 1.5.3.2 – RXBnSIDL – Identificador Standard do Buffer n de Recepção

| SID2 EID20 | SID1 EID19 | SID0 EID18 | --- | EXID | --- | EID17 | EID16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID2:SID0 – bits menos significativos do identificador standard, caso EXID = 1 SID1:SDI0 passam a ser os bits EID20:EID18 fazendo parte do identificador expandido.

#### 1.5.3.3 – RXBnEIDH – Identificador Expandido do Buffer n de Recepção

| EID15 | EID14 | EID13 | EID12 | EID11 | EID10 | EID9 | EID8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.5.3.4 – RXBnEIDL – Identificador Expandido do Buffer n de Recepção

| EID7 | EID6 | EID5 | EID4 | EID3 | EID2 | EID1 | EID0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.5.4 – RXBnDm – Campo Dados Recepção

Este mostra a assemblagem da mensagem “útil” a receber podendo atingir os 8 bytes como demonstrado na tabela abaixo.

| RXBnDm7 | RXBnDm6 | RXBnDm5 | RXBnDm4 | RXBnDm3 | RXBnDm2 | RXBnDm1 | RXBnDm0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RXBnDm – Buffer Recepção n com o byte m da mensagem. 0 ≤ n ≤ 2 e 0 ≤ m ≤ 7

### 1.5.5 – RXBnDLC – Comprimento da Mensagem

RXBnDLC – código comprimento mensagem do buffer n

| --- | RXRTR | RB1 | RB0 | DLC3 | DLC2 | DLC1 | DLC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RXRTR – algo com mensagem de volta;

RB1 – não é para definir;

RB0 – não é para definir;

DLC3:DLC0 – Indica o número de bytes existentes na mensagem.

### 1.5.6 – RXERRCNT – Contador de Erros

RXERRCNT – Fracção de erros a acontecer no Bus

| REC7 | REC6 | REC5 | REC4 | REC3 | REC2 | REC1 | REC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.5.7 – Filtros e Máscaras de Aceitação

Estes registos descrevem o modo de receber a mensagem, devido aos seus filtros e máscaras.

#### 1.5.7.1 – RXFnSIDH – Filtro de Aceitação n para um Identificador Standard

Byte mais significativo.

| SID10 EID28 | SID9 EID27 | SID8 EID26 | SID7 EID25 | SID6 EID24 | SID5 EID23 | SID4 EID22 | SID3 EID21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID10:SID0 – Identificador Standard para EXIDEN =0, EID28:EID21 para EXIDEN =1

#### 1.5.7.2 – RXFnSIDL – Filtro de Aceitação n para um Identificador Standard

Byte menos significativo.

| SID2 EID20 | SID1 EID19 | SID0 EID18 | --- | EXIDEN | --- | EID17 | EID16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SID2:SID0 – Identificador Standard para EXIDEN =0, EID20:EID18 para EXIDEN =1;

EXIDEN – Indica se estamos perante um identificador do tipo Standard ou Expandido;

EID17:EID16 – bits do identificador expandido, caso  EXIDEN = 1.

#### 1.5.7.3 – RXFnEIDH – Filtro de Aceitação n para um Identificador Expandido

Byte mais significativo.

| EID15 | EID14 | EID13 | EID12 | EID11 | EID10 | EID9 | EID8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EID15:EID9 – identificador expandido do filtro, caso  EXIDEN = 1.

#### 1.5.7.4 – RXFnEIDL – Filtro de Aceitação n para um Identificador Expandido

Byte menos significativo.

| EID7 | EID6 | EID5 | EID4 | EID3 | EID2 | EID1 | EID0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EID7:EID0 – identificador expandido do filtro, caso EXIDEN = 1.

#### 1.5.7.5 – RXMnSIDH – Máscara de Aceitação n para um Identificador Standard

Byte mais significativo.

| SID10 EID28 | SID9 EID27 | SID8 EID26 | SID7 EID25 | SID6 EID24 | SID5 EID23 | SID4 EID22 | SID3 EID21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Definições semelhantes aos registos dos filtros.

#### 1.5.7.6 – RXMnSIDL – Máscara de Aceitação n para um Identificador Standard

Byte menos significativo.

| SID2 EID20 | SID1 EID19 | SID0 EID18 | --- | EXIDEN | --- | EID17 | EID16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Definições semelhantes aos registos dos filtros.

#### 1.5.7.7 – RXMnEIDH – Máscara de Aceitação n para um Identificador Expandido

Byte mais significativo.

| EID15 | EID14 | EID13 | EID12 | EID11 | EID10 | EID9 | EID8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Definições semelhantes aos registos dos filtros.

#### 1.5.7.5 – RXMnEIDL – Máscara de Aceitação n para um Identificador Expandido

Byte menos significativo.

| EID7 | EID6 | EID5 | EID4 | EID3 | EID2 | EID1 | EID0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Definições semelhantes aos registos dos filtros.

## 1.6 - Registos Baud Rate

Através deste registo realizamos a configuração do Baud Rate a que o CAN irá funcionar. Estes registos apenas se tornam acessíveis, quando o CAN está em modo de funcionamento, como mencionado no CANCON e verificado no CANSTAT.

### 1.6.1 – BRGCON1 – Registo 1 Controlo Baud Rate

| SJW1 | SJW0 | BRP5 | BRP4 | BRP3 | BRP2 | BRP1 | BRP0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SJW1:SJW0 – comprimento do salto de sincronização dependendo do tempo de quanta (TQ)

BRP5:BRP0 – Prescaler do Baud Rate, sendo igual a TQ.

### 1.6.2 – BRGCON2 – Registo 2 Controlo Baud Rate

| SEG2PHTS | SAM | SEG1PH2 | SEG1PH1 | SEG1PH0 | PRSEG2 | PRSEG1 | PRSEG0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SEG2PHTS – tempo da segunda fase, dependendo de TQ;

SAM – Quantas vezes é enviada a mensagem;

SEG1PH2: SEG1PH0 – tempo para a primeira fase de envio da mensagem, dependendo de TQ;

PRSEG2:PRSEG0 – tempo de propagação da mensagem, dependendo de TQ.

### 1.6.3 – BRGCON3 – Registo 3 Controlo Baud Rate

| --- | WAKFIL | --- | --- | --- | SEG2PH2 | SEG2PH1 | SEG2PH0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WAFIL – O CAN é activado pelo bus através do filtro de activação;

SEG2PH2:SEG2PH0 – fase do segmento 2 do envio da mensagem, dependendo de TQ.

## 1.7 – Registo Controlo I/O

### 1.7.1 – CIOCON – Controlo I/O do CAN

| --- | --- | ENDRHI | CANCAP | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ENDRHI – Activa o bit mais significativo;

CANCAP – Captura de mensagem activa.

## 1.8 – Registos Interrupts

Estes são os bits responsáveis por gerar “paragens” no decorrer normal do programa

### 1.8.1 – PIR3 – Flag dos Interrupts dos perfericos

| IRXIF | WAKIF | ERRIF | TXB2IF | TXB1IF | TXB0IF | RXB1IF | RXB0IF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IRXIF – Mensagem recebida inválida;

WAKIF – detectado “movimento” no CAN;

ERRIF – Erro no bus;

TXB2IF: TXB0IF – flag mensagem no buffer n foi enviada; n={2,1,0}

RXB1IF: RXB0IF – flag mensagem recebida no buffer n; n={1,0}

### 1.8.2 – PIE3 – Activação dos Interrupts dos Periféricos

| IRXIE | WAKIE | ERRIE | TXB2IE | TXB1IE | TXB0IE | RXB1IE | RXB0IE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IRXIE – Mensagem recebida inválida;

WAKIE – detectado “movimento” no CAN;

ERRIE – Erro no bus;

TXB2IE: TXB0IE – mensagem no buffer n foi enviada; n = {2,1,0}

RXB1IE: RXB0IE – mensagem recebida no buffer n; n = {1,0}

### 1.8.3 – IPR3 – Prioridade Interrupts dos Periféricos

| IRXIP | WAKIP | ERRIP | TXB2IP | TXB1IP | TXB0IP | RXB1IP | RXB0IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IRXIP – Interrupt prioritário de mensagem recebida inválida;

WAKIP – Interrupt prioritário detectado “movimento” no CAN;

ERRIP – Interrupt prioritário de erro no bus;

TXB2IP: TXB0IP – Interrupt prioritário de mensagem no buffer n foi enviada; n = {2,1,0}

RXB1IP: RXB0IP – Interrupt prioritário de mensagem recebida no buffer n; n = {1,0}

## 1.9 – Modos de Operação

Como referido anteriormente, o CAN incluído nesta série de microcontroladores possui diversas formas de operar:

- Configuração;

- Escuta;

- LoopBack;

- Desactivo;

- Normal.

Os diversos modos de operação devem ser seleccionados no modo de configuração, visto o sistema não o autorizar. Este e outros modos são seleccionados através dos bits REQOP2:REQOP0 do registo CANCON.

O modo Normal parece ser a escolha mais apropriada para a nossa situação, pois é o único modo que permite receber e enviar mensagens.

### 1.9.1 – Configuração

Este modo é seleccionado colocando o bit REQOP2 activo, sendo agora possível configurar todas as propriedades deste módulo, baud rate, quais as máscaras e filtros a usar.

#### 1.9.1.1 – Baud Rate

Como mostrado anteriormente recorrendo aos registos BRG1CON, BRG2CON, BRG3CON, conseguimos seleccionar o baud rate necessário (pretendido). É necessário garantir que a velocidade de transmissão é a mesma em todos os nós do bus, para isso recorre-se ao prescaler do baud e às várias fases de envio da mensagem e sua relação com o tempo de quanta, o qual se relaciona com o período do oscilador e o prescaler escolhido para a transmissão.

Os vários segmentos de emissão dum bit são, sincronização, propagação, fase 1, fase 2 (fases de estabilização antes e depois do ponto de leitura).

Figura 1 - Divisão temporal de um bit

Todos estes segmentos são relacionados temporalmente com o tempo de quanta. Sendo o tempo para enviar apenas um bit de (bit nominal) do tipo NBT=TQ∗FaseSinc+FaseProp+FaseSeg1+FaseSeg2  seg ou NBR=1TBITbitseg.

TQ(μs)=2∗BRP+1Fosc(MHz)   ou  TQ(μs)=2∗BRP+1∗Tosc(μs). O tempo nominal para um bit pode variar de 8 TQ até 25 TQ, mas podendo tomar o valor máximo de 1 s para um baud de 1 Mbps. Este baudrate nem sempre é possível, ou de difícil obtenção.

Exemplo:

Para um oscilador de 20 MHz, com um BRP = 1, e um NBT = 8TQ obtemos que o FaseProp = 2, FaseSinc = 2, FaseSeg1 = FaseSeg2 = 2 com um baud rate de 1Mbps.