Projecto Humanóide

2004/2005

Relatório de software desenvolvido em MatLab

para obtenção de:

-Cinemática Inversa;

-Análise Estática;

-Validade de Padrões de Locomoção;

Angelo Cardoso 	23570

Nuno Beça 		20075

Índice:

Objectivos	………………………………………………………………………..	3

Algumas considerações iniciais	………………………………………………..	3

Toolbox “Dados”	………………………………………………………………..	5

Executavel.m	………………………………………………………………..	6

Inicializacao.m	………………………………………………………………..	7

dimensions.m	………………………………………………………………..	8

manip_BAIXO.m	………………………………………………………………..	9

manip_CIMA.m	………………………………………………………………..	10

manip_DIREITA.m	………………………………………………………………..	11

manip_ESQUERDA.m	………………………………………………………..	12

massas.m	………………………………………………………………………..	13

cm.m	………………………………………………………………………………..	14

LerAngulos.m	………………………………………………………………..	16

inversa.m	………………………………………………………………………..	17

desenhar.m	………………………………………………………………………..	18

InversManipB.m	………………………………………………………………..	19

DH_Baixo.m	………………………………………………………………………..	20

DH_Cima.m	………………………………………………………………………..	21

DH_Direita.m	………………………………………………………………..	22

DH_Esquerda.m	………………………………………………………………..	23

Momentos.m	………………………………………………………………………..	24

Anexos (programa comentado)	………………………………………………..	25

Objectivos:

Simular o robot com todos os seus graus de liberdade, comprimentos de elos, massas e centros de massa de cada componente de forma a ser possível obter quais as solicitações a nível de ângulos nas juntas (cinemática inversa) e momentos (análise estática) em cada motor para a configuração pretendida.

Calcular analiticamente o centro de massa do conjunto para avaliação de equilíbrio estático, de forma a estudar possíveis padrões de locomoção.

Algumas considerações iniciais:

Estas simulações foram feitas partindo do paralelismo entre o robot (apoiado sobre uma perna) e um manipulador (apoiado sobre uma base fixa), pelo que se simularam 4 “manipuladores”:

- manipulador B (baixo) apoiado no pé de apoio e tem por segunda extremidade o pé livre;

- manipulador C (cima) apoiado no centro da anca e tem por extremidade a cabeça;

- manipulador D (direita) apoiado no peito (à altura dos ombros) e tem por segunda extremidade a mão direita;

- manipulador E (esquerda) apoiado no peito (à altura dos ombros) e tem na segunda extremidade a mão esquerda;

Como se partiu deste tipo de paralelismo, é natural que apareçam algumas “discrepâncias” entre a numeração dos graus de liberdade e dos referenciais, porque criaram-se alguns referenciais auxiliares que, fisicamente, não existem. Assim existem 31 ângulos θ (possibilidades de rotação nos eixos Z) mas apenas 22 graus de liberdade identificados com a letra J e respectivo número (J1 .. J22).

Nota: para melhor entender esta “discrepância”, ver explicação da função manip_BAIXO.m

Devido às redundâncias na cinemática inversa das pernas (17 ângulos θ, 12 graus de liberdade), supôs-se:

- a anca na horizontal:

o que o pé de apoio inclina ao lado (J1), a anca compensa (J5)         → J5 = J1;

o que o joelho (J3) e a anca inclina à frente (J4), o pé compensa (J2)→ J2 = -J3 -J4;

- o segundo pé paralelo ao chão:

então, paralelo ao primeiro	→ J8  = J12 = J1;

apenas mais alto (no ar) 	→ J11 = -J10 -J9;

assim conseguiu-se, para movimento rectilíneo, ficar apenas com 5 incógnitas: algo que é fácil inverter: fazendo restrições à anca (X- à frente; Y- ao lado; Z- altura) e ao pé livre (X- à frente; Z- altura).

Nota: na função inversa.m fala-se em θ1.. θ5, que são as 5 incógnitas da cinemática inversa.

Toda a análise é apenas estática, visto que a dinâmica é extremamente complexa de programar e a validade dos resultados desta sejam dúbios. De qualquer forma, numa primeira abordagem, pretende-se que os movimentos do robot sejam tão lentos que se aproximam da estática. Quando chegar a altura em que a dinâmica realmente tem influência, tal será avaliada por tentativa e erro (semelhantemente ao que grandes grupos internacionais fazem).

Assim, o cálculo dos momentos nos motores foi conseguido sabendo o referencial (posição e orientação) de cada motor e as posições (bem como as massas) de cada elo: cálculo vectorial.

Quanto à validade de padrões de locomoção, só foi averiguada de forma estática (este estudo é apenas estático), isto é, se a cada instante a projecção do centro de massa global (círculo verde) está sobre o pé de apoio ou, se estiverem ambos os pés no chão, entre eles.

Exemplo de um passo (30mm) validado:

| FASE | Posição anca (X, Y,Z) [mm] | Ângulos (θ1.. θ5) [º] | Momentos (perna de apoio) [N.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Posição central | 0; 0; 310 | 0; -45; 24; 24; -45 | 2.1; 0.0; 1.8; 0.2; 2.0 |
| Inclina ao lado direito | -40; 0; 310 | 7; -42; 23; 23; -42 | 0.9; 0.0; 1.6; 0.2; 2.3 |
| Levanta pé esquerdo (20mm) | -40; 0; 310 | 7; -42; 23; 36; -67 | 0.9; 0.1; 1.6; 0.1; 2.3 |
| Leva pé esquerdo à frente (30mm) | -40; 5; 310 | 7; -42; 21; 43; -65 | 0.9; 0.5; 1.3; 0.1; 2.3 |
| Apoia pé esquerdo no chão | -40; 10; 310 | 7; -42; 19; 28; -40 | 0.9; 0.6; 1.3; 0.0; 2.3 |
| Inclina à esquerda | 40; 15; 310 | -7; -41; 27; 18; -41 | 0.9; 0.8; 2.0; 0.3; 2.3 |
| Levanta pé direito (20mm) | 40; 20; 310 | -7; -42; 25; 29; -66 | 0.9; 0.5; 1.9; 0.3; 2.3 |
| Leva pé direito ao lado do esquerdo | 40; 30; 310 | -7; -42; 23; 36; -67 | 0.9; 0.1; 1.6; 0.1; 2.3 |
| Apoia pé direito no chão | 40; 30; 310 | -7; -42; 23; 23; -42 | 0.9; 0.0; 1.6; 0.2; 2.3 |

Nota:	estas simulações têm o defeito que não têm em consideração a reacção do solo no segundo pé.

Toolbox "Dados":

Esta é a pasta que contém todos os ficheiros que Executavel.m  vai evocar, isto foi feito para:

-estruturar o programa;

-não ter de introduzir a mesma informação em vários locais;

-em caso de necessidade de efectuar alterações (massas ou comprimentos dos elos, por exemplo), não correr o risco de danificar partes complexas do programa onde seriam difíceis de detectar os erros;

-tornar a apresentação do programa Executavel.m mais “leve”;

Hierarquia das funções:

Inicializacao.m		- chama as funções responsáveis pela inicialização do robot;

dimensions.m		- introdução dos comprimentos dos elos do robot;

manip_BAIXO.m	- configuração das pernas do robot (paralelismo com um manipulador);

manip_CIMA.m	- configuração do peito do robot (idém);

manip_DIREITA.m	- configuração do braço direito do robot (idém);

manip_ESQUERDA.m	- configuração do braço esquerdo do robot (idém);

massas.m		- introdução das massas de cada um dos componentes;

cm.m		- introdução dos centros de massa locais de cada elo;

LerAngulos.m	- na monitorização irá de facto ler os ângulos ao humanóide;

- na análise estática (cinemática inversa) vai evocar a função inversa.m para determinar os ângulos nas pernas e supor os outros 0 (a sua alteração será manual);

inversa.m	- calcula os ângulos necessários nas juntas (das pernas) para se atingir a configuração pretendida;

desenhar.m	- avalia a necessidade de evocar InversManipB.m e chama as sub-funções responsáveis por desenhar o robot;

InversManipB.m	- o “manipulador” das pernas está definido a partir da perna direita, mas se for a perna esquerda a estar apoiada, têm de haver algumas alterações no “manipulador” das pernas e nos seus centros de massa locais (é o que esta função faz);

DH_Baixo.m	- aplica os ângulos nas juntas das pernas, determina as posições de cada ponto (juntas e centros de massa locais);

DH_Cima.m	- aplica os ângulos nas juntas da cintura e pescoço, determina as posições de cada ponto (juntas e centros de massa locais);

DH_Direita.m	- aplica os ângulos nas juntas do braço direito, determina as posições de cada ponto (juntas e centros de massa locais);

DH_Esquerda.m	- aplica os ângulos nas juntas do braço esquerdo, determina as posições de cada ponto (juntas e centros de massa locais);

Momentos.m	- determina os momentos estáticos em cada motor para a configuração que está a ser visualizada;

Executavel.m

Este é o ficheiro principal, que vai evocar as sub-funções, daí alguma necessidade de ter uma apresentação mais simples.

| Entradas: | Ficheiro principal --- não tem |
| --- | --- |
| Saídas: | Ficheiro principal --- não tem |
| Campos a alterar: | pfinal=[ -40 % Deslocamento pretendido da anca em x; 0 % Deslocamento pretendido da anca em y; 310 % Altura pretendida para a anca; 0 % Deslocamento pretendido do 2º pé em x; 0]; % Altura pretendida para o 2º pé; |

Inicializacao.m

Este ficheiro evoca as sub-funções que vão inicializar o robot.

| Entradas: | --- nenhum --- |
| --- | --- |
| Saídas: | manip_B – configuração das pernas; manip_C - configuração da cintura, peito, pescoço e cabeça; manip_D - configuração do braço direito; manip_E - configuração do braço esquerdo; Angulos - ângulos iniciais em cada junta; mi - massa de cada elo; cmassa - centro de massa local de cada elo; RefPeD - referencial inicial do pé direito; RefPeE - referencial inicial do pé esquerdo; Pe - configuração do pé genérico; M - momentos em cada motor; |
| Campos a alterar: | Pe=[ -45 30 30 -45 -105 -105 95 95 0 0 0 0 1 1 1 1] % forma do Pé (direito); |

dimensions.m

Este ficheiro é onde o utilizador introduz as dimensões dos elos da modelação feita em CATIA.

| Entradas: | --- nenhum --- |
| --- | --- |
| Saídas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| Campos a alterar: | dimensoes=[ 24.8 % 1- altura do chão ao veio que inclina o pé ao lado; 20 % 2- entre-eixo: pé lado - pé frente; 110 % 3- " " : pé frente – joelho; 95 % 4- " " : joelho - anca frente; 53 % 5- " " : anca frente - anca abrir; 23 % 6- " " : anca abrir - anca rodar; 80 % 7- largura da anca; 40 % 8- altura da parte de baixo da bacia ate onde inclina ao lado; 30 % 9- entre-eixo: cintura ao lado - cintura à frente; 80 %10- " " : cintura à frente - eixo dos braços; 20 %11- " " : eixo dos braços - pescoço cima/baixo; 100 %12- largura do peito + ombro; 40 %13- comprimento do braço; 40]; %14- " do antebraço; |

manip_BAIXO.m

Este é um ficheiro simples do ponto de vista de programação mas não tão simples do ponto de vista de engenharia mecânica, visto ser apenas uma constante de saída que mais não é do que uma tabela Denavit-Hartenberg (fazendo o paralelismo entre um manipulador e as pernas do robot quando uma está “fixa”, entenda-se apoiada, ao chão). Esta tabela permite de linha para linha criar um referencial novo, tanto nas direcções como nas origens; isto permitirá ter um referencial em cada junta:

Ref(n)= Ref(n-1) x A(n),	A(n)=Rot(z, θ).Trans(0,0,d).Trans(l,0,0).Rot(x,α)

A(n) é a matriz transformação do referencial antigo no novo

De referir apenas que o referencial antigo roda θ em z, depois sofre translação de d no novo z após a qual sofre translação de l no novo x e acaba com uma rotação de α em x. (todas as posições e configurações são alcançáveis, mas nem todas o são só com uma transformação/linha).

A introdução do comprimento dos elos a partir de outro ficheiro é para evitar a manipulação deste ficheiro…evitar erros difíceis de detectar.

A seguir está o esquema de manip_BAIXO.m onde é possível ver os 17 referenciais das pernas (Ref0 .. Ref17) e 12 graus de liberdade (J1 .. J12) físicos/mecânicos, já que a nível de programação podiam ser usados os 17.

| Entradas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| --- | --- |
| Saídas: | manip_B – configuração do “manipulador” das pernas; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

manip_CIMA.m

Este ficheiro é onde se introduz a configuração idealizada para o “manipulador” do tronco e cabeça do robot, a introdução do comprimento dos elos a partir de outro ficheiro é para evitar a manipulação deste ficheiro…evitar erros difíceis de detectar.

Nota: para melhor entender esta função, ver a função idêntica manip_BAIXO.m

| Entradas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| --- | --- |
| Saídas: | manip_C – configuração do “manipulador” do tronco e cabeça; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

manip_DIREITA.m

Este ficheiro é onde se introduz a configuração idealizada para o “manipulador” do braço direito do robot, a introdução do comprimento dos elos a partir de outro ficheiro é para evitar a manipulação deste ficheiro…evitar erros difíceis de detectar.

Nota: para melhor entender esta função, ver a função idêntica manip_BAIXO.m

| Entradas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| --- | --- |
| Saídas: | manip_D – configuração do “manipulador” do braço direito; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

manip_ESQUERDA.m

Este ficheiro é onde se introduz a configuração idealizada para o “manipulador” do braço esquerdo do robot, a introdução do comprimento dos elos a partir de outro ficheiro é para evitar a manipulação deste ficheiro…evitar erros difíceis de detectar.

Nota: para melhor entender esta função, ver a função idêntica manip_BAIXO.m

| Entradas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| --- | --- |
| Saídas: | manip_E – configuração do “manipulador” do braço esquerdo; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

massas.m

Este ficheiro é onde se introduzem as massas dos elos, obtidas a partir do CATIA, este ficheiro é útil devido à sua fácil alteração sem perigo de danificar ficheiros mais complexos.

| Entradas: | --- nenhum --- |
| --- | --- |
| Saídas: | mi – massas de cada elo; |
| Campos a alterar: | mi(1)=355; % pé direito mi(2)=81; % tornozelo direito mi(3)=413; % perna direita mi(4)=344; % coxa direita mi(5)=109; % anca (parte1) direita mi(6)=185; % anca (parte2) direita mi(8)=1720; % barra anca mi(19)=50; % cintura mi(20)=50; % peito mi(22)=50; % pescoço mi(23)=50; % cabeça mi(25)=50; % ombro direito mi(26)=50; % braço direito mi(27)=50; % ante-braço direito |

cm.m

Este ficheiro é onde se introduzem os centros de massa nos referenciais locais de cada componente.

Os centros de massa locais de cada componente podem ser obtidos recorrendo a um software de modelação (CATIA 14), mas é necessária uma correcção de origem e orientações (ver função manip_BAIXO.m).

No CATIA, os centros de massa foram sempre obtidos colocando o elo “centrado” de acordo com o que era mais útil para o programa em MatLab, isto é, a sua origem está coincidente com o ponto onde liga a peça seguinte, mas as orientações dos eixos foram sempre as mesmas…as reais (não as de manip_BAIXO.m).

Por exemplo para o pé direito:

Pé direito modelado em CATIA (à esquerda); suas características obtidas nesse software (à direita);

referencial correspondente no MatLab (em baixo);

Como já foi dito, os referenciais do MatLab e CATIA estão com a mesma origem, mas as direcções não coincidem, neste caso:

xxMatLab ≡ yyCATIA

yyMatLab ≡ zzCATIA

zzMatLab ≡ xxCATIA

Assim os valores obtidos como centro de massa do CATIA têm de ser corrigidos:

CentroMassa_X = Gy= -1.411mm		(ver imagem em cima ao centro)

CentroMassa_Y = Gz= -6.01mm		(ver imagem em cima ao centro)

CentroMassa_Z = Gx= -47.423mm	(ver imagem em cima ao centro)

| Entradas: | dimensoes – comprimento dos elos; |
| --- | --- |
| Saídas: | cmassa – massas de cada elo; |
| Campos a alterar: | cmassa(:,1)=[-0.4; -9.6;-36.9; 1]; % pé direito (gy,gz,gx,1) cmassa(:,2)=[-7.3; -2.6;-10.1; 1]; % tornozelo direito (gz,gx,gy,1) cmassa(:,3)=[-53.6; 2.1; 5.3; 1]; % perna direita (gz,gx,gy,1) cmassa(:,4)=[-58.4; 0; 1.9; 1]; % coxa direita (gz,gx,gy,1) cmassa(:,5)=[-39.4; -6.1; 1.7; 1]; % anca (parte1) direita (gz,gy,-gx,1) cmassa(:,6)=[-27.2; 15.2; 7.5; 1]; % anca (parte2) direita (gz,gy,-gx,1) cmassa(:,8)=[1; 10.9; 91.8; 1]; % anca (barra) (gy,-gx,gz,1) cmassa(:,19)=[-10; 0; 0; 1]; % cintura (gz,gx,gy,1) cmassa(:,20)=[-10; 0; 0; 1]; % peito (gz,gx,gy,1) cmassa(:,22)=[0; -5; 0; 1]; % pescoço (gx,gz,-gy,1) cmassa(:,23)=[0; -15; 0; 1]; % cabeça (gz,-gx,-gy,1) cmassa(:,25)=[0; 5; 0; 1]; % ombro direito (gz,-gx,-gy,1) cmassa(:,26)=[15; 0; 0; 1]; % braço direito (gz,-gy,gx,1) cmassa(:,27)=[15; 0; 0; 1]; % antebraço direito (gz,-gy,gx,1) |

LerAngulos.m

Este ficheiro apresenta diferenças entre a sua versão para monitorização e a versão para análise estática em cinemática inversa:

- na monitorização irá de facto ler os ângulos ao humanóide;

- na análise estática (cinemática inversa) vai evocar a função inversa.m para determinar os ângulos nas pernas e supor os outros 0 (a sua alteração será manual);

| Entradas: | pfinal - posição pretendida para o centro da anca e para o segundo pé (em análise estática) manip_B - configuração das “pernas” necessária para a função inversa.m (em análise estática) Angulos - valores dos ângulos das juntas, 1ª coluna são os antigos, e 2ª coluna são os novos (em ambos os ficheiros); |
| --- | --- |
| Saídas: | Angulos - valores dos ângulos das juntas, 1ª coluna são os antigos, e 2ª coluna são os novos (em ambos os ficheiros); |
| Campos a alterar: | Angulos(2,2)=7; % J1- Pé direito ao lado Angulos(3,2)=10; % J2- Pé direito a frente Angulos(4,2)= -22 % J3- Joelho direito Angulos(5,2)=12; % J4- Coxa direita a frente Angulos(6,2)=7; % J5- Anca direita ao lado Angulos(8,2)=0; % J6- Rodar a perna direita (mudar direcção) Angulos(10,2)=0; % J7- Rodar a perna esquerda (mudar direcção) Angulos(12,2)=7; % J8- Anca esquerda ao lado Angulos(13,2)=12; % J9- Coxa esquerda a frente Angulos(14,2)= -22 % J10- Joelho esquerdo Angulos(15,2)=10; % J11- Pé esquerdo a frente Angulos(16,2)=7; % J12- Pé esquerdo ao lado Angulos(19,2)=0; % J13- cintura ao lado Angulos(20,2)=0; % J14- cintura a frente Angulos(22,2)=0; % J15- pescoço direita/esquerda Angulos(23,2)=0; % J16- pescoço cima/baixo Angulos(25,2)=0; % J17- ombro direito a frente Angulos(26,2)=0; % J18- ombro direito ao lado Angulos(27,2)=0; % J19- cotovelo direito Angulos(29,2)=0; % J20- ombro esquerdo a frente Angulos(30,2)=0; % J21- ombro esquerdo ao lado Angulos(31,2)=0; % J22- cotovelo esquerdo |

inversa.m

Este é o ficheiro mais “pesado” já que é aqui que se calcula a cinemática inversa: a partir das posições que se pretendem alcançar, calculam-se os ângulos necessários a aplicar em cada junta (das pernas).

Uma vez que se trata de um “manipulador” (utilizou-se o paralelismo entre as pernas do robot e um manipulador) com 12 graus de liberdade, existe um número infinito de configurações possíveis para se alcançar qualquer posição, assim fizeram-se algumas restrições:

- a anca está sempre paralela ao chão, não permite inclinação:

- nem ao lado: J5= J1= θ1

- nem à frente: J2= -J3 -J4= - θ2 – θ3

- o segundo pé está sempre paralelo ao chão, não permite inclinação:

- nem ao lado: J8= J12= θ1

- nem à frente: J11= -J10 –J9= - θ5 – θ4

De referir ainda que a rotação das pernas (que permite a mudança de direcção) não é introduzida logo de início, porque não influencia o cálculo dos outros 10 ângulos.

Assim conseguem-se reduzir os 10 graus de liberdade do movimento rectilíneo (as juntas J1 .. J12, excepto J6 e J7) para 5 variáveis (θ1 .. θ5), que são calculáveis com as 5 restrições da posição da anca em X, Y e Z, e da altura (Z) e avanço (Y) do segundo pé.

O cálculo da inclinação ao lado é directo:

θ1 = atan (-AncaX / AncaZ)

Para saber os ângulos θ2 e θ3, sabendo θ1, é um sistema de duas equações com duas incógnitas:

-AncaY=	dimensoes(4) . sin(θ3) + dimensoes(3) . sin(θ2+θ3)

AncaZ = 	[dimensoes(1) + dimensoes(6)] +

+ [dimensoes(2) + dimensoes(5)] . cos(θ1) +

+ [dimensoes(4) / 2] . [cos(-θ1+θ3) + cos(θ1+θ3)] +

+ [dimensoes(3) / 2] . [cos(-θ1+θ2+θ3)+cos(θ1+θ2+θ3)]

Para obter os ângulos θ4 e θ5, sabendo θ1, θ2 e θ3, é um sistema de duas equações com duas incógnitas:

-PeY=	[dimensoes(3)] . [sin(θ2+θ3) - sin(θ4+θ5)] +

+ [dimensoes(4)] . [sin(θ3) - sin(θ4)]

PeZ =	[dimensoes(4) / 2] . [cos(θ1-θ3) + cos(θ1+θ3) - cos(θ1+θ4) - cos(θ1-θ4)] +

+ [dimensoes(3) / 2] . [cos(θ1-θ2-θ3) + cos(θ1+θ2+θ3) - cos(θ5+θ1+θ4) –

- cos(-θ5+θ1-θ4)]

| Entradas: | pfinal - posição pretendida para o centro da anca e para o segundo pé; manip_B - configuração das “pernas”; |
| --- | --- |
| Saídas: | AngInversa - valores dos ângulos das juntas das pernas para atingir a configuração pretendida (cálculo da inversa); |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

desenhar.m

Este é o ficheiro avalia a necessidade de evocar InversManipB.m e chama as sub-funções responsáveis por desenhar o robot.

É aqui que, com os centros de massa (“centromassa”) e massas (“mi”) de todos os elementos, é possível determinar e desenhar o centro de massa global (“Rcm”):

Rcm= [n_elos∑k=1 (centromassa(1:3,i) . mi(i))] / [n_elos∑k=1 mi]

De salientar ainda que é este o ficheiro onde se definem os eixos, e número de passos intermédios na animação do movimento.

| Entradas: | manip_B - configuração das “pernas”; manip_C - configuração do “tronco”; manip_D - configuração do “braço direito”; manip_E - configuração do “braço esquerdo”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); mi - massas de cada elo; cmassa - centros de massa locais de cada elo; RefPeD - referencial antigo do pé direito; RefPeE - referencial antigo do pé esquerdo; Pe - forma do pé; |
| --- | --- |
| Saídas: | centromassa – array com as posições dos centros de massa de cada elo no referencial global; Ref - array com todos os 31 referenciais do robot; RefPeD - referencial novo do pé direito; RefPeE - referencial novo do pé esquerdo; |
| Campos a alterar: | n_inc=9; % número de frames; axis([-50 200 -150 100 0 500]); % definem-se os eixos X, Y e Z; |

InversManipB.m

O “manipulador” das pernas está definido a partir da perna direita, mas se for a perna esquerda a estar apoiada, têm de haver algumas alterações no “manipulador” das pernas, nos seus centros de massa locais nos ângulos calculados, na origem do “manipulador” e até na própria forma do pé: é isso que esta função faz.

| Entradas: | cmassa - centros de massa locais de cada elo; manip_B - configuração das “pernas”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); Pe - forma do pé; RefPeE - referencial do pé esquerdo; |
| --- | --- |
| Saídas: | cmassa - centros de massa locais de cada elo CORRIGIDOS; manip_B - configuração das “pernas” CORRIGIDA; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos) CORRIGIDOS; Pe - forma do pé CORRIGIDO; Origem - referencial origem do “manipulador” … o pé esquerdo; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

DH_Baixo.m

Este ficheiro vai fazer a animação das “pernas do robot” da posição inicial até à pretendida. Para além disso, aqui também são calculados os novos centros de massa (“centromassa”) de cada elo através dos centros de massa locais (“cmassa”) e das novas posições das juntas (“Ref”), permitindo a sua representação:

centromassa(:,i) = Ref(:,:,i+1) x cmassa(:,i),      Ref(:,:,i+1) = Ref(:,:,i) x DH(:,:,i)

| Entradas: | manip_B - configuração das “pernas”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); n_inc - número TOTAL de incrementos/frames; inc - número de incremento/frame em que está; cmassa - centros de massa locais de cada elo; Origem - origem do “manipulador”; Pe - forma do pé; RefPeD - referencial do pé direito; RefPeE - referencial do pé esquerdo; |
| --- | --- |
| Saídas: | Ref - todos os 17 referenciais das pernas; centromassa - centros de massa dos elos das pernas; RefPeD - referencial final do pé direito; RefPeE - referencial final do pé esquerdo; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

DH_Cima.m

Este ficheiro vai fazer a animação do “tronco e cabeça do robot” da posição inicial até à pretendida. Para além disso, aqui também são calculados os novos centros de massa (“centromassa”) de cada elo através dos centros de massa locais (“cmassa”) e das novas posições das juntas (“Ref”), permitindo a sua representação:

centromassa(:,i) = Ref(:,:,i+1) x cmassa(:,i),      Ref(:,:,i+1) = Ref(:,:,i) x DH(:,:,i)

| Entradas: | manip_C - configuração do “tronco e cabeça”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); n_inc - número TOTAL de incrementos/frames; inc - número de incremento/frame em que está; cmassa - centros de massa locais de cada elo; Ref - todos os 17 referenciais das pernas centromassa - centros de massa dos elos das pernas |
| --- | --- |
| Saídas: | Ref - todos os 23 referenciais das pernas, tronco e cabeça; centromassa - centros de massa dos elos das pernas, tronco e cabeça; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

DH_Direita.m

Este ficheiro vai fazer a animação do “braço direito do robot” da posição inicial até à pretendida. Para além disso, aqui também são calculados os novos centros de massa (“centromassa”) de cada elo através dos centros de massa locais (“cmassa”) e das novas posições das juntas (“Ref”), permitindo a sua representação:

centromassa(:,i) = Ref(:,:,i+1) x cmassa(:,i),      Ref(:,:,i+1) = Ref(:,:,i) x DH(:,:,i)

| Entradas: | manip_D - configuração do “braço direito”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); n_inc - número TOTAL de incrementos/frames; inc - número de incremento/frame em que está; cmassa - centros de massa locais de cada elo; Ref - todos os 23 referenciais das pernas, tronco e cabeça; centromassa - centros de massa dos elos das pernas, tronco e cabeça; |
| --- | --- |
| Saídas: | Ref - todos os 27 referenciais das pernas, tronco, cabeça e braço direito; centromassa - centros de massa dos elos das pernas, tronco, cabeça e braço direito; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

DH_Esquerda.m

Este ficheiro vai fazer a animação do “braço esquerdo do robot” da posição inicial até à pretendida. Para além disso, aqui também são calculados os novos centros de massa (“centromassa”) de cada elo através dos centros de massa locais (“cmassa”) e das novas posições das juntas (“Ref”), permitindo a sua representação:

centromassa(:,i) = Ref(:,:,i+1) x cmassa(:,i),      Ref(:,:,i+1) = Ref(:,:,i) x DH(:,:,i)

| Entradas: | manip_E - configuração do “braço esquerdo”; Angulos - ângulos nas juntas (na 1ª coluna estão os antigos; na 2ª coluna estão os novos); n_inc - número TOTAL de incrementos/frames; inc - número de incremento/frame em que está; cmassa - centros de massa locais de cada elo; Ref - todos os 27 referenciais das pernas, tronco, cabeça e braço direito; centromassa - centros de massa dos elos das pernas, tronco, cabeça e braço direito; |
| --- | --- |
| Saídas: | Ref - todos os 31 referenciais do robot completo; centromassa - centros de massa de todos os elos; |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

Momentos.m

Este ficheiro determina os momentos estáticos em cada motor das pernas para a configuração que está a ser visualizada de acordo com:

Perna de apoio (i<=8):

M motor(i) = nº elos ∑ k = i [(centromassa(1:3,k) - origem(1:3,i)) x  P(k)]

Perna livre (i>=9):

M motor(i) = 17 ∑ k = i [(centromassa(1:3,k) - origem(1:3,i)) x  P(k)]

P(k) é o vector vertical do peso (9.8 x mi) de cada elo

| Entradas: | centromassa - centros de massa (no referencial global) de todos os elos; Ref - referenciais de todos os elos; mi - massa de cada elo; Binarios - binários máximos em cada motor até agora; |
| --- | --- |
| Saídas: | Binarios - binários máximos em cada motor até agora (actualizado); |
| Campos a alterar: | --- idealmente não será para alterar --- |

Anexos (programa comentado):

Executavel.m---------------------------------------------- Análise estática

clear all                                                                                  		% limpa a memória

addpath Dados                                                                            	% acrescenta esta directoria

[manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe,Binarios]=Inicializacao;

% Inicialização de constantes (e variáveis)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	%

pfinal=[-40                                                                                 	% deslocamento pretendido da anca em x

10                                                                                  		% deslocamento pretendido da anca em y

310                                                                                 		% altura pretendida para a anca

30                                                                                  		% deslocamento pretendido do 2º pé em x

20];                                                                                		% altura pretendida para o 2º pé

%

Angulos=LerAngulos(pfinal,manip_B,Angulos);                                	% obtenção dos ângulos de ângulos

VerJunta=Angulos(:,2)*360/(2*pi)                                                      	% visualização de ângulos

[centromassa,Ref,RefPeD,RefPeE]=desenhar(manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe);

% animação

Binarios=Momentos(centromassa,Ref,mi,Binarios)    	             	% momentos necessários nos motores

Executavel.m ---------------------------------------------- Aplicação de monitorização

clear all                                                                                   		% limpa a memoria

addpath Dados                                                                               	% acrescenta esta directoria

[manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe,Binarios]=Inicializacao;

% Inutilização de constantes (e variáveis)

mov = avifile('testes.avi');                                                                	% cria um vídeo para gravar a animação

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	%

Angulos=LerAngulos(Angulos);                                                          	% obtenção dos ângulos de Ângulos

% VerJunta=Angulos(:,2)*360/(2*pi)                                         	% visualização de ângulos

[centromassa,Ref,RefPeD,RefPeE,mov]=desenhar(manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe,mov);

%animação

% Binarios=Momentos(centromassa,Ref,mi,Binarios);    	        	% Momentos necessários nos motores

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	%

%

mov = close(mov);                                                                           	% fecha o vídeo

Inicializacao.m

function [manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe,M]=Inicializacao

clc;                               	 	            			% limpar o texto no MatLab

clf;                                                				% limpa a figura

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% CONFIGURAÇÃO

dimensoes=dimensions;              	 	            		% lê comprimento dos elos

manip_B=manip_BAIXO(dimensoes);       	            		% define o manipulador

manip_C=manip_CIMA(dimensoes);       	            		% define o manipulador

manip_D=manip_DIREITA(dimensoes);     	            		% define o manipulador

manip_E=manip_ESQUERDA(dimensoes);     	           		% define o manipulador

Angulos(1:35,1:2)=0;                                			% valores iniciais dos ângulos

mi=massas;                          	            				% lê massas dos elos

cmassa=cm(dimensoes);   	                        			% lê centros de massa dos elos

Pe=[-45 30 30 -45;-105 -105 95 95;0 0 0 0;1 1 1 1]; 		% Pé genérico

RefPeD=[-1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 -1 0; 0 0 0 1];      			% Referencial do Pé Direito

RefPeE=[-1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 -1 0; 0 0 0 1];      			% Referencial do Pé Esquerdo

M=zeros(12,1);                                     				% Momentos iniciais em cada motor são zero

dimensions.m

function dimensoes=dimensions;		% “dimensions” não tem parâmetros de entrada, apenas de saída “dimensoes”

%

dimensoes=[	24.8		        	% 1-  altura do chão ao veio que inclina o pé ao lado

20      	        		% 2-  entre-eixo:  pé lado - pé frente

110     	        		% 3-    "       "    :  pé frente - joelho

95      	       		% 4-    "       "    :  joelho - anca frente

53      	        		% 5-    "       "    :  anca frente - anca abrir

23    		        	% 6-    "       "    :  anca abrir - anca rodar

80   		        	% 7-  largura da anca

40                  		% 8-  altura da bacia (da parte de baixo até onde inclina a cintura)

30                  		% 9-  entre-eixo: cintura ao lado - cintura à frente

80                  		% 10-   "       "   : cintura à frente - eixo dos braços

20                  		% 11-   "       "   : eixo dos braços - pescoço cima/baixo

100                 		% 12- largura do peito + ombro

40                  		% 13- comprimento do braço

40];                		% 14-   "                  do antebraço

manip_BAIXO.m

function manip_B=manip_BAIXO(dimensoes);				%

%

%	        	theta/z 	alfa/x 	 l/x		d/z         		% parâmetros iniciais

manip_B=[	0   	pi/2 	0    		dimensoes(1)	% posicionamento da 1ª junta

pi/2    	pi/2    	dimensoes(2)    	0           		% J1

0       	0       	dimensoes(3)    	0           		% J2

0       	0       	dimensoes(4)    	0           		% J3

0       	pi/2    	dimensoes(5)    	0           		% J4

0       	0       	dimensoes(6)    	0           		% J5

pi/2    	pi/2    	0               	0           		%

0       	0       	dimensoes(7)/2  	0           		% J6

0       	0       	dimensoes(7)/2  	0           		% ponto médio

0       	pi/2    	0               	0           		% J7

-pi/2   	0       	dimensoes(6)    	0           		%

0       	pi/2    	dimensoes(5)    	0           		% J8

0       	0       	dimensoes(4)    	0           		% J9

0       	0       	dimensoes(3)    	0           		% J10

0       	pi/2    	dimensoes(2)    	0           		% J11

0       	0       	dimensoes(1)    	0           		% J12

pi/2    	pi/2    	0               	0];         		%

manip_CIMA.m

function manip_C=manip_CIMA(dimensoes);                         		%

%

%	        	theta/z 	alfa/x 	 l/x		d/z         		% parâmetros iniciais

manip_C=[	0   	pi/2    	0               	dimensoes(8)    	%

pi/2    	pi/2   	dimensoes(9)    	0               	% J13

0       	0       	dimensoes(10)   	0               	% J14

pi/2    	pi/2    	0               	0               	%

0       	pi/2    	0               	dimensoes(11)   	% J15

pi/2    	0       	10              	0];             	% J16

manip_DIREITA.m

function manip_D=manip_DIREITA(dimensoes);                          		%

%

%	        	theta/z 	alfa/x 	 l/x		d/z         		% parâmetros iniciais

manip_D=[      	0   	0       	0               	-dimensoes(12)/2	%

0           	-pi/2   	0               	0               	% J17

0           	pi/2    	-dimensoes(13)  	0               	% J18

0           	0       	-dimensoes(14)  	0];             	% J19

manip_ESQUERDA.m

function manip_E=manip_ESQUERDA(dimensoes);                         		%

%

%	        	theta/z 	alfa/x 	 l/x		d/z         		% parâmetros iniciais

manip_E=[       	0  	0       	0               	dimensoes(12)/2 	%

0           	-pi/2   	0               	0               	% J20

0           	pi/2    	-dimensoes(13)  	0               	% J21

0           	0       	-dimensoes(14)  	0];             	% J22

massas.m

function mi=massas; 	%

%

mi(1:31)=0;         		% inicio-as a 0

%

mi(1)=355;          		% pé direito

mi(2)=81;           		% tornozelo direito

mi(3)=413;          		% perna direita

mi(4)=344;          		% coxa direita

mi(5)=109;          		% anca (parte1) direita

mi(6)=185;          		% anca (parte2) direita

mi(8)=1720;         		% barra anca

mi(11)=mi(6);       		% anca (parte2) esquerda

mi(12)=mi(5);       		% anca (parte1) esquerda

mi(13)=mi(4);       		% coxa esquerda

mi(14)=mi(3);       		% perna esquerda

mi(15)=mi(2);       		% tonozelo esquerdo

mi(16)=mi(1);       		% pé esquerdo

%

mi(19)=50;          		% cintura

mi(20)=50;          		% peito

mi(22)=50;          		% pescoço

mi(23)=50;          		% cabeça

%

mi(25)=50;          		% ombro direito

mi(26)=50;         		% braço direito

mi(27)=50;          		% antebraço direito

%

mi(29)=mi(25);      		% ombro esquerdo

mi(30)=mi(26);      		% braço esquerdo

mi(31)=mi(27);      		% antebraço esquerdo

cm.m

function cmassa=cm(dimensoes);                                          			%

cmassa(1:4,1:31)=0;                                                    			% inicio-as a 0

%

cmassa(:,1)=[-0.4; -9.6;-36.9; 1];                                      			% pé direito            		(gy,gz,gx,1)

cmassa(:,2)=[-7.3; -2.6;-10.1; 1];                                      			% tornozelo direito     	(gz,gx,gy,1)

cmassa(:,3)=[-53.6; 2.1; 5.3; 1];                                       			% perna direita         	(gz,gx,gy,1)

cmassa(:,4)=[-58.4; 0; 1.9; 1];                                         			% coxa direita          	(gz,gx,gy,1)

cmassa(:,5)=[-39.4; -6.1; 1.7; 1];                                      			% anca (parte1) direita 	(gz,gy,-gx,1)

cmassa(:,6)=[-27.2; 15.2; 7.5; 1];                                      			% anca (parte2) direita 	(gz,gy,-gx,1)

cmassa(:,8)=[1; 10.9; 91.8; 1];                                        			% anca (barra)          	(gy,-gx,gz,1)

cmassa(:,11)=[-dimensoes(6)-cmassa(1,6);-cmassa(2,6);-cmassa(3,6); 1];  	% anca (parte2) esquerda

cmassa(:,12)=[-dimensoes(5)-cmassa(1,5);-cmassa(3,5); cmassa(2,5); 1];  	% anca (parte1) esquerda

cmassa(:,13)=[-dimensoes(4)-cmassa(1,4); cmassa(2,4); cmassa(3,4); 1];  	% coxa esquerda

cmassa(:,14)=[-dimensoes(3)-cmassa(1,3); cmassa(2,3); cmassa(3,3); 1];  	% perna esquerda

cmassa(:,15)=[-dimensoes(2)-cmassa(1,2); cmassa(3,2);-cmassa(2,2); 1];  	% tornozelo esquerdo

cmassa(:,16)=[-dimensoes(1)-cmassa(2,1); cmassa(1,1);-cmassa(3,1); 1];	% pé esquerdo

%

cmassa(:,19)=[-10;  0;  0;  1];                                         			% cintura               		(gz,gx,gy,1)

cmassa(:,20)=[-10;  0;  0;  1];                                         			% peito                 		(gz,gx,gy,1)

cmassa(:,22)=[0;   -5;  0;  1];                                         			% pescoço               	(gx,gz,-gy,1)

cmassa(:,23)=[0;  -15;  0;  1];                                         			% cabeça                		(gz,-gx,-gy,1)

%

cmassa(:,25)=[0;   5;   0;  1];                                         			% ombro direito         	(gz,-gx,-gy,1)

cmassa(:,26)=[15;  0;   0;  1];                                         			% braço direito         	(gz,-gy,gx,1)

cmassa(:,27)=[15;  0;   0;  1];                                         			% antebraço direito    	(gz,-gy,gx,1)

%

cmassa(:,29)=[cmassa(1,25);-cmassa(2,25);cmassa(3,25);  1];             		% ombro esquerdo

cmassa(:,30)=[cmassa(1,26);cmassa(2,26);-cmassa(3,26);  1];             		% braço esquerdo

cmassa(:,31)=[cmassa(1,27);cmassa(2,27);-cmassa(3,27);  1];            		% antebraço esquerdo

LerAngulos.m------------------------------------ Análise estática

function Angulos=LerAngulos(pfinal,manip_B,Angulos);	%

Angulos(1:31,1)=Angulos(1:31,2)*360/2/pi;           	% os ângulos antigos (:,1) tomam os valores dos anteriormente novos(:,2)

%

AngInversa=inversa(pfinal,manip_B);                 		%       EM GRAUS

Angulos(1:17,2)=AngInversa;                         		% J1:12     cinemática inversa das pernas

%

Angulos(8,2)=+0;                                    		% J6-   ângulo que a perna direita deve virar

Angulos(10,2)=+0;                                  		% J7-   ângulo que a perna esquerda deve virar

%

Angulos(19,2)=+0;                                  		% J13-      cintura ao lado

Angulos(20,2)=+0;                                   		% J14-      cintura a frente

Angulos(22,2)=+0;                                   		% J15-      pescoço direita/esquerda

Angulos(23,2)=+0;                                   		% J16-      pescoço cima/baixo

%

Angulos(25,2)=+0;                                   		% J17- ombro direito a frente

Angulos(26,2)=+0;                                   		% J18- ombro direito ao lado

Angulos(27,2)=+0;                                   		% J19- cotovelo direito

%

Angulos(29,2)=+0;                                   		% J20-      ombro esquerdo a frente

Angulos(30,2)=+0;                                   		% J21-      ombro esquerdo ao lado

Angulos(31,2)=+0;                                   		% J22-      cotovelo esquerdo

%

Angulos=Angulos*2*pi/360;                           		% passar os ângulos de graus a radianos

LerAngulos.m----------------------------------- Aplicação de monitorização

function Angulos=LerAngulos(Angulos);           		%

Angulos(1:31,1)=Angulos(1:31,2)*360/2/pi;       		% os ângulos antigos (:,1) tomam os valores dos anteriormente novos(:,2)

%           EM GRAUS

Angulos(2,2)=+7;                                			% J1-  Pé direito ao lado

Angulos(3,2)=+10;                              			% J2-  Pé direito a frente

Angulos(4,2)=-22;                              			% J3-  Joelho direito

Angulos(5,2)=+12;                             	  		% J4-  Coxa direita a frente

Angulos(6,2)=+7;                                			% J5-  Anca direita ao lado

Angulos(8,2)=+0;                                			% J6-  Rodar a perna direita (mudar de direcção)

Angulos(10,2)=+0;                               			% J7-  Rodar a perna esquerda (mudar de direcção)

Angulos(12,2)=+7;                               			% J8-  Anca esquerda ao lado

Angulos(13,2)=+12;                              			% J9-  Coxa esquerda a frente

Angulos(14,2)=-22;                              			% J10- Joelho esquerdo

Angulos(15,2)=+10;                              			% J11- Pé esquerdo a frente

Angulos(16,2)=+7;                               			% J12- Pé esquerdo ao lado

%

Angulos(19,2)=+0;                               			% J13-      cintura ao lado

Angulos(20,2)=+0;                               			% J14-      cintura a frente

Angulos(22,2)=+0;                              			% J15-      pescoço direita/esquerda

Angulos(23,2)=+0;                               			% J16-      pescoço cima/baixo

%

Angulos(25,2)=+0;                               			% J17- ombro direito a frente

Angulos(26,2)=+0;                               			% J18- ombro direito ao lado

Angulos(27,2)=+0;                               			% J19- cotovelo direito

%

Angulos(29,2)=+0;                               			% J20-      ombro esquerdo a frente

Angulos(30,2)=+0;                               			% J21-      ombro esquerdo ao lado

Angulos(31,2)=+0;                               			% J22-      cotovelo esquerdo

%

Angulos=Angulos*2*pi/360;                       		% passar os ângulos de graus a radianos

inversa.m

function AngInversa=inversa(pfinal,manip_B);			% Função para obtenção dos ângulos

%       LEITURA DE DADOS

n_elos=size(manip_B,1);                     				% E necessário saber o numero de elos

AncaX=pfinal(1);                            				% Deslocamento pretendido da anca em x

AncaY=pfinal(2);                            				% Deslocamento pretendido da anca em y

AncaZ=pfinal(3);                            				% Altura pretendida para a anca

PeY=pfinal(4);                              				% Deslocamento pretendido do 2º pé em x

PeZ=pfinal(5);                              				% Altura pretendida para o 2º pé

syms O1 O2 O3 O4 O5;                        				% Criação de simbólicos

Alteracoes=[	0                           				%       (posicionamento inicial)

O1                          				% J1- tornozelo direito inclinar ao lado

-O2-O3                      			% J2- tornozelo direito inclinar à frente

O2                          				% J3- joelho direito

O3                          				% J4- anca (lado direito) inclinar à frente

O1                          				% J5- anca (lado direito) inclinar ao lado

0                           				%       (passo intermédio)

0                           				% J6- rotação da perna direita

0                           				%       (ponto médio)

0                           				% J7- rotação da perna esquerda

0                           				%       (passo intermédio)

O1                          				% J8- anca (lado esquerdo) inclinar ao lado

O4                          				% J9- anca (lado esquerdo) inclinar à frente

O5                          				% J10- joelho esquerdo

-O5-O4                      			% J11- tornozelo esquerdo inclinar à frente

O1                          				% J12- tornozelo esquerdo inclinar ao lado

0];                         				%       (posicionamento do pé esquerdo)

%

%       CÁLCULO DAS JUNTAS…COM SIMBÓLICOS

Ref=eye(4,4);                              				% Referencial de origem

for i=1:n_elos;                             				% Determino DH para todos os elos (i->número do elo)

theta=manip_B(i,1)+Alteracoes(i);       			%

alfa=manip_B(i,2);                      				%

CosAlfa=cos(alfa);                      				% forma arcaica de evitar problemas devido

if abs(CosAlfa)<1e-15;                  				% aos "comboios" de números...quando alfa= +-90º

CosAlfa=0;                          				% o MatLab estava a dar cos(90º)=6e-17

end;                                    					%

l=manip_B(i,3);                         				%

d=manip_B(i,4);                         				%

DH(1,1,i)=cos(theta);                   				%   matriz Denavit-Hartenberg para cada linha

DH(1,2,i)=-sin(theta)*CosAlfa;          			%

DH(1,3,i)=sin(theta)*sin(alfa);         				%

DH(1,4,i)=l*cos(theta);                 				%

DH(2,1,i)=sin(theta);                   				%

DH(2,2,i)=cos(theta)*CosAlfa;           			%

DH(2,3,i)=-cos(theta)*sin(alfa);        				%

DH(2,4,i)=l*sin(theta);                 				%

DH(3,1,i)=0;                            				%

DH(3,2,i)=sin(alfa);                    				%

DH(3,3,i)=CosAlfa;                      				%

DH(3,4,i)=d;                            				%

DH(4,1,i)=0;                            				%

DH(4,2,i)=0;                            				%

DH(4,3,i)=0;                            				%

DH(4,4,i)=1;                            				%

Ref=Ref*DH(:,:,i);                      				% aplico DH a R e obtenho "novo referencial" (à frente da anterior)

if i==8;                                				% ponto central da anca (necessário guardá-lo)

PosA=Ref(:,4);                      				% esta e a posição que vai ser restringida

end;                                    					%

end;                                        					%

PosP=Ref(:,4);                              				% esta e a posição final... do pé esquerdo

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   ANCA   %%%%%%%%%	%

O1=subs(atan(-AncaX/AncaZ));                			% cálculo simples de O1

stringAY=strcat(char(subs(simple(PosA(2)))),'=',int2str(-AncaY));   	% texto para o "solve"

stringAZ=strcat(char(subs(simple(PosA(3)))),'=',int2str(AncaZ));    	% texto para o "solve"

[O2,O3]=solve(stringAY,stringAZ);           			% determinação dos ângulos de junta (função da posição pretendida)

redundancia1=max(size(O2));                 			% grau de redundância

if redundancia1==1;                         				% 1- não existe este problema

O2=subs(O2);                            				%       O2 e O3 são a solução única

O3=subs(O3);                            				%

end;                                        					%

if redundancia1==2;                         				% 2- que é a maioria dos casos

T21=subs(O2(1));                        				%

T22=subs(O2(2));                        				%

if T21<T22;                             				% escolho a solução menor de O2

O2=subs(O2(1));                     				%   substituo por valor numérico e não string

indice=1;                           				%   e guardo índice

else;                                   					%

O2=subs(O2(2));                     				%

indice=2;                           				%

end;                                    					%

O3=subs(O3(indice));                    				% obtenho O3 pelo índice guardado antes

end;                                       					%

%

%%%%%%%%%%%%%%%   PÉ ESQUERDO   %%%%%%%%	%

stringPY=strcat(char(eval(subs(simple(PosP(2)))+PeY)),'=0');    	% texto para o "solve"

stringPZ=strcat(char(eval(subs(simple(PosP(3)))-PeZ)),'=0');    	% texto para o "solve"

[O4,O5]=solve(stringPY,stringPZ);           			% determinação dos ângulos de junta (função da posição pretendida)

redundancia2=max(size(O5));                 			% grau de redundância

if redundancia2==1;                         				% 1- não existe este problema

O5=subs(O5);                            				%       O4 e O5 são a solução única

O4=subs(O4);                            				%

end;                                        					%

if redundancia2==2;                         				% 2- que é a maioria dos casos

T51=subs(O5(1));                        				%

T52=subs(O5(2));                        				%

if T51<T52;                             				% escolho a solução menor de O5

O5=subs(O5(1));                     				%   substituo por valor numérico e não string

indice=1;                           				%   e guardo índice

else;                                   					%

O5=subs(O5(2));                     				%

indice=2;                           				%

end;                                    					%

O4=subs(O4(indice));                				% obtenho O4 pelo índice guardado antes

end;                                        					%

%

%		theta/z                     				% determino as alterações/variações no manip_B

AngInversa=[    	0                           				%       (posicionamento inicial)

O1                          				% J1- tornozelo direito inclinar ao lado

-O2-O3                      			% J2- tornozelo direito inclinar a frente

O2                          				% J3- joelho direito

O3                          				% J4- anca (lado direito) inclinar à frente

O1                          				% J5- anca (lado direito) inclinar ao lado

0                           				%       (passo intermédio)

0                           				% J6- rotação da perna direita (introduzida directamente)

0                           				%       (ponto médio)

0                           				% J7- rotação da perna esquerda (introduzida directamente)

0                           				%       (passo intermédio)

O1                          				% J8- anca (lado esquerdo) inclinar ao lado

O4                          				% J9- anca (lado esquerdo) inclinar à frente

O5                          				% J10- joelho esquerdo

-O5-O4                      			% J11- tornozelo esquerdo inclinar à frente

O1                          				% J12- tornozelo esquerdo inclinar ao lado

0];                         				%       (posicionamento do pé esquerdo)

AngInversa=AngInversa*360/2/pi;            			% Para o valor de saída ser em graus

desenhar.m

function [centromassa,Ref,RefPeD,RefPeE]=desenhar(manip_B,manip_C,manip_D,manip_E,Angulos,mi,cmassa,RefPeD,RefPeE,Pe);

inc=0;                                                          			% número de incremento

DH=[	-1 0 0 0                                                    		%

0 1 0 0                                                     		%

0 0 -1 0                                                    		%

0 0 0 1];                                                   		%

Origem(:,:)=RefPeD(:,:)*DH(:,:);                                		% origem do manipulador_B

if Angulos(2,2)<0;                                              			% se estiver inclinado à esquerda

[cmassa,manip_B,Angulos,Pe,Origem]=InversManipB(cmassa,manip_B,Angulos,Pe,RefPeE);

% inverte manipulador_B e corrige cmassa, Angulos,Pe e Origem

end;                                                            			%

t=0.00001;                                                      			% tempo de cada frame

n_inc=9;                                                        			% número TOTAL de frames

while inc<=n_inc;                                               			% repete-se este ciclo n vezes (passos intermédios)

inc=inc+1;                                              			% faz-se incremento

axis equal;                                             			% todos eixos iguais

axis([-50 200 -150 100 0 500]);                         		% definem-se os eixos

hold on;                                                			% fixa-se o gráfico

grid on;                                                			% coloca-se grelha

[Ref,centromassa,RefPeD,RefPeE]=DH_Baixo(manip_B,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Origem,Pe,RefPeD,RefPeE);

[Ref,centromassa]=DH_Cima(manip_C,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

[Ref,centromassa]=DH_Direita(manip_D,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

[Ref,centromassa]=DH_Esquerda(manip_E,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

Rcm=centromassa*transpose(mi)/(sum(mi(:)));             	% centro de massa do robot

plot3(Rcm(1),Rcm(2),Rcm(3),'ko');                       		% desenha centro de massa (global)

plot3(Rcm(1),Rcm(2),0,'go','linewidth',3);              		% projecção do centro de massa no chão

if inc<=n_inc;                                          			% caso ainda não tenha acabado

pause(t);                                           			% pausa para visualização

clf;                                                			% apaga passos anteriores

end;                                                    			%

end;                                                            			%

InversManipB.m

function [cmassa,manip_B,Angulos,Pe,Origem]=InversManipB(cmassa,manip_B,Angulos,Pe,RefPeE);

%

cmassa(1,1)=-cmassa(1,1);               		% Na inversão do manipulador, também é necessário corrigir

cmassa(3,2)=-cmassa(3,2);               		%       os centros de massa de cada elo.

cmassa(3,3)=-cmassa(3,3);               		%       Nos eixos reais, é sempre o eixo dos xx

cmassa(3,4)=-cmassa(3,4);               		%       que tem de ser espelhado (simétrico),

cmassa(2,5)=-cmassa(2,5);               		%       mas nos locais...tem de se ver caso a caso

cmassa(2,6)=-cmassa(2,6);               		%       de acordo com os eixos locais!

cmassa(1,8)=-cmassa(1,8);               		%

cmassa(2,11)=-cmassa(2,11);             		%

cmassa(3,12)=-cmassa(3,12);             		%

cmassa(3,13)=-cmassa(3,13);             		%

cmassa(3,14)=-cmassa(3,14);             		%

cmassa(2,15)=-cmassa(2,15);             		%

cmassa(2,16)=-cmassa(2,16);             		%

%

manip_B(8:9,3,1)=-manip_B(8:9,3,1);     	% O próprio manipulador de baixo (pernas) tem de ser "espelhado"

%

aux=Angulos(1:17,1:2);                  		%

for i=1:17;                             			%

Angulos(i,2)=aux(18-i,2);           		% As juntas das pernas são contadas ao contrário,

Angulos(i,1)=aux(18-i,1);           		%       o fim (J17) passa a ser o inicio (J1) e vice-versa.

end;                                    			%

%

Aux=Pe;                                 			%

Pe(1,1)=-Aux(1,2);                      		% A própria forma do pé tem de ser revista (espelhada em yy).

Pe(1,2)=-Aux(1,1);                      		%

Pe(1,3)=-Aux(1,4);                      		%

Pe(1,4)=-Aux(1,3);                      		%

%

DH=[-1 0  0   0                            		% E a origem do "novo manipulador de BAIXO" passa a ser outra...

0  1  0  0                            		%       ...o pé esquerdo!

0  0 -1  0                            		%       A necessidade deste DH de correcção, vem do RefPeE

0  0  0  1];                         		%       estar com os eixos dos zz e xx nos sentidos errados!

Origem(:,:)=RefPeE(:,:)*DH(:,:);        		%       (ver imagem dos referenciais)

DH_Baixo.m

function  [Ref,centromassa,RefPeD,RefPeE]=DH_Baixo(manip_B,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Origem,Pe,RefPeD,RefPeE);

n_elos=size(manip_B,1);                                                 		% número de elos deste "manipulador"

inicio=1;                                                               			% posição deste “manipulador" no "manipulador global" (robot)

manip_B(:,1)=manip_B(:,1)+Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1)+(Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,2)-Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1))*inc/(n_inc+1);

centromassa_B(1:4,1:n_elos)=0;  				% centros de massa locais

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% CÁLCULO DE TODO O MANIPULADOR

Ref_B(:,:,1)=Origem;                                                    		% o referencial inicial é a origem

for i=1:n_elos;                                                         		% determino DH para todos os elos

theta=manip_B(i,1);                         			%   "

alfa=manip_B(i,2);        				%   "

l=manip_B(i,3);                              			%   "

d=manip_B(i,4);                              			%   "

DH_B(1,1,i)=cos(theta);                     			%   "

DH_B(1,2,i)=-sin(theta)*cos(alfa);    			%   "

DH_B(1,3,i)=sin(theta)*sin(alfa);           		%   "

DH_B(1,4,i)=l*cos(theta);                   			%   "

DH_B(2,1,i)=sin(theta);                                     		%   "

DH_B(2,2,i)=cos(theta)*cos(alfa);                    		%   "

DH_B(2,3,i)=-cos(theta)*sin(alfa);                   		%   "

DH_B(2,4,i)=l*sin(theta);                      			%   "

DH_B(3,1,i)=0;                                        		%   "

DH_B(3,2,i)=sin(alfa);                           			%   "

DH_B(3,3,i)=cos(alfa);                       			%   "

DH_B(3,4,i)=d;                                  			%   "

DH_B(4,1,i)=0;                                    			%   "

DH_B(4,2,i)=0;                             			%   "

DH_B(4,3,i)=0;                            			%   "

DH_B(4,4,i)=1;                                			%   "

Ref_B(:,:,i+1)=Ref_B(:,:,i)*DH_B(:,:,i);                    	% Obtenho o referencial seguinte

centromassa_B(:,i)=Ref_B(:,:,i+1)*cmassa(:,i+inicio-1);     	% centros de massas locais

end;                                                                    			%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% DESENHO DE MANIPULADOR

PeA=Origem*Pe;                                                  		% definição do pé de apoio

fill3(PeA(1,:),PeA(2,:),PeA(3,:),'y');                          		% desenha PÉ de apoio

PeS=Ref_B(:,:,i+1)*Pe;                                          		% PÉ solto (nova posição)

fill3(PeS(1,:),PeS(2,:),PeS(3,:),'y');                          		% desenha PÉ solto

aux(:,:)=Ref_B(:,4,:);                                          		% auxiliar para desenho

plot3(aux(1,:),aux(2,:),aux(3,:));                              		% desenho os elos

plot3(aux(1,2:n_elos),aux(2,2:n_elos),aux(3,2:n_elos),'bo');    	% desenha juntas

plot3(centromassa_B(1,1:n_elos),centromassa_B(2,1:n_elos),centromassa_B(3,1:n_elos),'rx');

% desenha centros de massa (locais)

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% VALORES DE SAIDA

if Angulos(2,2)<0                                                       		% Se estiver apoiado no Pé Esquerdo

RefPeD=Ref_B(:,:,18);                                               		%       Referencial do Pé Direito

RefPeE=RefPeE;                                                      		%       Referencial do Pé Esquerdo

else                                                                    			% Se estiver apoiado no Pé Direito

RefPeD=RefPeD;                                                      		%       Referencial do Pé Direito

RefPeE=Ref_B(:,:,18);                                               		%       Referencial do Pé Esquerdo

end;                                                                    			%

Ref(:,:,inicio:inicio-1+n_elos)=Ref_B(:,:,2:n_elos+1);                  	% Referenciais

centromassa(:,inicio:inicio-1+n_elos)=centromassa_B(:,1:n_elos);	% Centros de massa

DH_Cima.m

function  [Ref,centromassa]=DH_Cima(manip_C,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

n_elos=size(manip_C,1);                                                 		% número de elos deste "manipulador"

inicio=18;                                                              			% posição deste “manipulador" no "manipulador global" (robot)

manip_C(:,1)=manip_C(:,1)+Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1)+(Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,2)-Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1))*inc/(n_inc+1);

centromassa_C(1:4,1:n_elos)=0;                                          		% centros de massa locais

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% CÁLCULO DE TODO O MANIPULADOR

Ref_C(:,:,1)=Ref(:,:,8);                                                		% o referencial inicial é o ponto médio da anca

for i=1:n_elos;                                                         		% determino DH para todos os elos (i->número do elo)

theta=manip_C(i,1);                                         		%   "

alfa=manip_C(i,2);                                          		%   "

l=manip_C(i,3);                                             		%   "

d=manip_C(i,4);                                             		%   "

DH_C(1,1,i)=cos(theta);                                     		%   "

DH_C(1,2,i)=-sin(theta)*cos(alfa);                          	%   "

DH_C(1,3,i)=sin(theta)*sin(alfa);                           	%   "

DH_C(1,4,i)=l*cos(theta);                                   		%   "

DH_C(2,1,i)=sin(theta);                                     		%   "

DH_C(2,2,i)=cos(theta)*cos(alfa);                           	%   "

DH_C(2,3,i)=-cos(theta)*sin(alfa);                          	%   "

DH_C(2,4,i)=l*sin(theta);                                   		%   "

DH_C(3,1,i)=0;                                              		%   "

DH_C(3,2,i)=sin(alfa);                                      		%   "

DH_C(3,3,i)=cos(alfa);                                      		%   "

DH_C(3,4,i)=d;                                              		%   "

DH_C(4,1,i)=0;                                              		%   "

DH_C(4,2,i)=0;                                              		%   "

DH_C(4,3,i)=0;                                              		%   "

DH_C(4,4,i)=1;                                              		%   "

Ref_C(:,:,i+1)=Ref_C(:,:,i)*DH_C(:,:,i);                    	% Obtenho o referencial seguinte

centromassa_C(:,i)=Ref_C(:,:,i+1)*cmassa(:,i+inicio-1);     	% centros de massas locais

end;                                                                    			%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% DESENHO DE MANIPULADOR

Camara=Ref_C(:,:,n_elos+1)*[0 0 0;0 -30 0;-10 0 10;1 1 1];	% Câmara (configuração)

fill3(Camara(1,:),Camara(2,:),Camara(3,:),'y');                 	% desenha Câmara

aux(:,:)=Ref_C(:,4,:);                                          		% auxiliar para desenho

plot3(aux(1,:),aux(2,:),aux(3,:));                              		% desenho os elos

plot3(aux(1,2:n_elos),aux(2,2:n_elos),aux(3,2:n_elos),'bo');    	% desenha juntas

plot3(centromassa_C(1,1:n_elos),centromassa_C(2,1:n_elos),centromassa_C(3,1:n_elos),'rx');

% desenha centros de massa (locais)

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% VALORES DE SAIDA

Ref(:,:,inicio:inicio-1+n_elos)=Ref_C(:,:,2:n_elos+1);                  	% Referenciais

centromassa(:,inicio:inicio-1+n_elos)=centromassa_C(:,1:n_elos);    	% Centros de massa

DH_Direita.m

function  [Ref,centromassa]=DH_Direita(manip_D,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

n_elos=size(manip_D,1);                                                		% número de elos deste "manipulador"

inicio=24;                                                              			% posição deste “manipulador” no "manipulador global" (robot)

manip_D(:,1)=manip_D(:,1)+Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1)+(Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,2)-Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1))*inc/(n_inc+1);

centromassa_D(1:4,1:n_elos)=0;                                          		% centros de massa locais

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% CÁLCULO DE TODO O MANIPULADOR

Ref_D(:,:,1)=Ref(:,:,20);                                              		% o referencial inicial é no tronco a altura dos ombros

for i=1:n_elos;                                                         		% determino DH para todos os elos (i->número do elo)

theta=manip_D(i,1);                                         		%   "

alfa=manip_D(i,2);                                          		%   "

l=manip_D(i,3);                                             		%   "

d=manip_D(i,4);                                             		%   "

DH_D(1,1,i)=cos(theta);                                     		%   "

DH_D(1,2,i)=-sin(theta)*cos(alfa);                          	%   "

DH_D(1,3,i)=sin(theta)*sin(alfa);                           	%   "

DH_D(1,4,i)=l*cos(theta);                                   		%   "

DH_D(2,1,i)=sin(theta);                                     		%   "

DH_D(2,2,i)=cos(theta)*cos(alfa);                           	%   "

DH_D(2,3,i)=-cos(theta)*sin(alfa);                          	%   "

DH_D(2,4,i)=l*sin(theta);                                   		%   "

DH_D(3,1,i)=0;                                              		%   "

DH_D(3,2,i)=sin(alfa);                                      		%   "

DH_D(3,3,i)=cos(alfa);                                      		%   "

DH_D(3,4,i)=d;                                              		%   "

DH_D(4,1,i)=0;                                              		%   "

DH_D(4,2,i)=0;                                              		%   "

DH_D(4,3,i)=0;                                              		%   "

DH_D(4,4,i)=1;                                              		%   "

Ref_D(:,:,i+1)=Ref_D(:,:,i)*DH_D(:,:,i);                    	% Obtenho o referencial seguinte

centromassa_D(:,i)=Ref_D(:,:,i+1)*cmassa(:,i+inicio-1); 	% centros de massas locais

end;                                                                    			%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% DESENHO DE MANIPULADOR

Camara=Ref_D(:,:,n_elos+1)*[0 0 0;0 -30 0;-10 0 10;1 1 1]; 	% Mão (configuração)

fill3(Camara(1,:),Camara(2,:),Camara(3,:),'y');                 	% desenha Mão

aux(:,:)=Ref_D(:,4,:);                                          		% auxiliar para desenho

plot3(aux(1,:),aux(2,:),aux(3,:));                              		% desenho os elos

plot3(aux(1,2:n_elos),aux(2,2:n_elos),aux(3,2:n_elos),'bo');    	% desenha juntas

plot3(centromassa_D(1,1:n_elos),centromassa_D(2,1:n_elos),centromassa_D(3,1:n_elos),'rx');

% desenha centros de massa (locais)

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% VALORES DE SAIDA

Ref(:,:,inicio:inicio-1+n_elos)=Ref_D(:,:,2:n_elos+1);                  	% Referenciais

centromassa(:,inicio:inicio-1+n_elos)=centromassa_D(:,1:n_elos); 	% Centros de massa

DH_Esquerda.m

function  [Ref,centromassa]=DH_Esquerda(manip_E,Angulos,n_inc,inc,cmassa,Ref,centromassa);

n_elos=size(manip_E,1);                                                 		% número de elos deste "manipulador"

inicio=28;                                                              			% posição deste “manipulador” no "manipulador global" (robot)

manip_E(:,1)=manip_E(:,1)+Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1)+(Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,2)-Angulos(inicio:n_elos+inicio-1,1))*inc/(n_inc+1);

centromassa_E(1:4,1:n_elos)=0;                                          		% centros de massa locais

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% CÁLCULO DE TODO O MANIPULADOR

Ref_E(:,:,1)=Ref(:,:,20);                                               		% o referencial inicial é no tronco a altura dos ombros

for i=1:n_elos;                                                         		% determino DH para todos os elos (i->número do elo)

theta=manip_E(i,1);                                         		%   "

alfa=manip_E(i,2);                                          		%   "

l=manip_E(i,3);                                             		%   "

d=manip_E(i,4);                                             		%   "

DH_E(1,1,i)=cos(theta);                                     		%   "

DH_E(1,2,i)=-sin(theta)*cos(alfa);                          	%   "

DH_E(1,3,i)=sin(theta)*sin(alfa);                           	%   "

DH_E(1,4,i)=l*cos(theta);                                   		%   "

DH_E(2,1,i)=sin(theta);                                     		%   "

DH_E(2,2,i)=cos(theta)*cos(alfa);                           	%   "

DH_E(2,3,i)=-cos(theta)*sin(alfa);                          	%   "

DH_E(2,4,i)=l*sin(theta);                                   		%   "

DH_E(3,1,i)=0;                                              		%   "

DH_E(3,2,i)=sin(alfa);                                      		%   "

DH_E(3,3,i)=cos(alfa);                                      		%   "

DH_E(3,4,i)=d;                                              		%   "

DH_E(4,1,i)=0;                                              		%   "

DH_E(4,2,i)=0;                                              		%   "

DH_E(4,3,i)=0;                                              		%   "

DH_E(4,4,i)=1;                                              		%   "

Ref_E(:,:,i+1)=Ref_E(:,:,i)*DH_E(:,:,i);                    	% Obtenho o referencial seguinte

centromassa_E(:,i)=Ref_E(:,:,i+1)*cmassa(:,i+inicio-1);	% centros de massas locais

end;                                                                    			%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% DESENHO DE MANIPULADOR

Camara=Ref_E(:,:,n_elos+1)*[0 0 0;0 -30 0;-10 0 10;1 1 1]; 	% Mão (configuração)

fill3(Camara(1,:),Camara(2,:),Camara(3,:),'y');                 	% desenha Mão

aux(:,:)=Ref_E(:,4,:);                                          		% auxiliar para desenho

plot3(aux(1,:),aux(2,:),aux(3,:));                              		% desenho os elos

plot3(aux(1,2:n_elos),aux(2,2:n_elos),aux(3,2:n_elos),'bo');    	% desenha juntas

plot3(centromassa_E(1,1:n_elos),centromassa_E(2,1:n_elos),centromassa_E(3,1:n_elos),'rx');

% desenha centros de massa (locais)

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	% VALORES DE SAIDA

Ref(:,:,inicio:inicio-1+n_elos)=Ref_E(:,:,2:n_elos+1);                  	% Referenciais

centromassa(:,inicio:inicio-1+n_elos)=centromassa_E(:,1:n_elos);	% Centros de massa

Momentos.m

function Binarios=Momentos(centromassa,Ref,mi,Binarios);	% Cálculo dos Binários em cada motor

M(1:19,1)=0;                                                    			% inicializo os momentos a zero para todos os motores

linha1(1:3,1:31)=Ref(1:3,3,1:31);                               		% linha auxiliar    --- vector z de cada motor

linha1=transpose(linha1);                                       		%

linha2(1:3,1:31)=Ref(1:3,4,1:31);                               		% linha auxiliar    --- vector de posição de cada elo

linha2=transpose(linha2);                                       		%

linha3(1:31,3)=9.8*transpose(mi)/1000;                          		% forças aplicadas: peso de cada elo (g=9.8) (grama a kg ... /1000)

%

for motor=1:19                                                  			% não tem lógica este tipo de cálculo para os outros motores!

for elo=motor+1:31;                                         			%       Tomo em conta a contribuição de cada elo,

X=[ linha1(motor,:);                                    			%       construo a matriz de que vou calcular o determinante,

transpose(centromassa(1:3,elo))-linha2(motor,:)     		%       não á a posição do elo que me interessa mas o vector

linha3(elo,:)];                                     			%       que linha o motor ao elo,

M(motor)=M(motor)+det(X);                               		%       e calculo o determinante/momento.

end;end;                                                        			%

for motor=9:17                                                  			% para os motores da perna que esta no ar

M(motor)=0;                                                 			%           reinicio-os

for elo=motor+1:17;                                        			%           não interessam todos os elos!

X=[ linha1(motor,:);                                    			%           construo a matriz de que vou calcular o determinante,

transpose(centromassa(1:3,elo))-linha2(motor,:)     		%           não é a posição do elo que me interessa mas o vector

linha3(elo,:)];                                     			%           que linha o motor ao elo,

M(motor)=M(motor)+det(X);                               		%           e calculo o determinante/momento.

end;end;                                                        			%

%

MPeAPOIOLado=M(1);                                              		% Momento teórico no Pé de Apoio, ao lado

MPeAPOIOFrente=M(2);                                            		% Momento teórico no Pé de Apoio, a frente

MJoelhoAPOIO=M(3);                                              		% Momento teórico no Joelho de Apoio

MAncaAPOIOFrente=M(4);                                          		% Momento teórico na Anca de Apoio, a frente

MAncaAPOIOLado=M(5);                                            		% Momento teórico na Anca de Apoio, ao lado

MPeSOLTOLado=M(15);                                             		% Momento teórico no Pé de Solto, ao lado

MPeSOLTOFrente=M(14);                                           		% Momento teórico no Pé de Solto, a frente

MJoelhoSOLTO=M(13);                                             		% Momento teórico no Joelho de Solto

MAncaSOLTOFrente=M(12);                                         		% Momento teórico na Anca de Solto, a frente

MAncaSOLTOLado=M(11);                                           		% Momento teórico na Anca de Solto, ao lado

MCinturaLado=M(18);                                             		% Momento teórico na Cintura, ao lado

MCinturaFrente=M(19);                                           		% Momento teórico na Cintura, a frente

%

VerM=[  MPeAPOIOLado                                            		% Variável de saída mais "apresentável"

MPeAPOIOFrente                                          			%

MJoelhoAPOIO                                            			%

MAncaAPOIOFrente                                        		%

MAncaAPOIOLado                                          		%

MAncaSOLTOLado                                          		%

MAncaSOLTOFrente                                        		%

MJoelhoSOLTO                                            			%

MPeSOLTOFrente                                          		%

MPeSOLTOLado                                            		%

MCinturaLado                                            			%

MCinturaFrente];                                        			%

%

for i=1:size(VerM,1)                                            			%

if abs(VerM(i))>Binarios(i)                                 		%

Binarios(i)=abs(VerM(i));                               		% qual o maior momento aplicado a cada motor

end;end;                                                        			%