ESTUDO DO PÊNDULO DUPLO

O estudo do pêndulo simples serviu como base a este novo capítulo, cujos conhecimentos abordados serão extrapolados para esta secção. Considera-se que o pêndulo duplo é constituído por dois pêndulos simples ligados por uma junta adicional (dois graus de liberdade). O controlo das duas juntas para a execução de trajectórias é o objectivo final, introduzindo, neste capítulo, novas estratégias de planeamento que serão discutidas no momento oportuno.

Modelação matemática do pêndulo duplo

Para simplificação da modelação matemática, recorrer-se-á ao formalismo de Lagrange que evidencia que o binário a aplicar à junta i é igual a:

τi=ddt∂EL∂θi−∂EL∂θi+τai			(8)

… em que τa é o binário de atrito da junta i e é igual a:

τai=ciθi+kiθi				(9)

EL é a energia conservativa do CoM i que relaciona a sua energia cinética (EC) com a energia potencial (EP):

EL=EC−EP=EC1+EC2−EP1+EP2	(10)

ECi=12⋅mi⋅vi2=12⋅mi⋅vxi2+vyi2

EPi=mi⋅g⋅yi

A partir das equações da cinemática directa (para cada CoM), e suas correspondentes velocidades:

x1= r1sinθ1y1=−r1cosθ1			x1=r1θ1cosθ1y1=r1θ1sinθ1

x2= L1sinθ1+r2sinθ1+θ2y2=−L1cosθ1−r2cosθ1+θ2	x2=L1θ1cosθ1+r2θ1+θ2cosθ1+θ2y2=L1θ1sinθ1+r2θ1+θ2sinθ1+θ2

Podemos determinar a Energia Cinética e Potencial do sistema:

EC1=12m1r12θ12		EC2=12m2L12+r22+2L1r2cosθ2 θ12+r22θ22+2r2r2+L1cosθ2θ1θ2

EC=EC1+EC2=12m1r12+m2r22+m2L1L1+2r2cosθ2 θ12+12m2r22θ22+m2r2r2+L1cosθ2θ1θ2	(11)

EP1=−m1gr1cosθ1		EP2=−m2gL1cosθ1−r2cosθ1+θ2

EP=EP1+EP2=−gm1r1+m2L1cosθ1−m2gr2cosθ1+θ2					(12)

Que por sua vez, permite obter a energia conservativa:

EL=EC−EP

EL=12m1r12+m2r22+m2L1L1+2r2cosθ2 θ12+12m2r22θ22+m2r2r2+L1cosθ2θ1θ2 +gm1r1+m2L1cosθ1+m2gr2cosθ1+θ2		(13)

Pelo formalismo de Lagrange, conclui-se que:

τ1= ddt∂EL∂θ1−∂EL∂θ1+c1θ1+k1θτ2=ddt∂EL∂θ2−∂EL∂θ2+c2θ2+k2θ2									(14)

τ1=m1r12+m2r22+m2L1L1+2r2cosθ2 θ1+m2r2r2+L1cosθ2 θ2−m2L1r2sinθ22θ1θ2+θ22+ +c1θ1+k1θ1+gm1r1+m2L1sinθ1+m2gr2sinθ1+θ2τ2=m2r2r2+L1cosθ2θ1+m2r22θ2+m2L1r2sinθ2θ12+c2θ2+k2θ2+m2gr2sinθ1+θ2	(15)

Deste resultado podemos discernir das equações:

H11=m1r12+m2r22+m2L1L1+2r2cosθ2			H21=m2r2r2+L1cosθ2

H12=m2r2r2+L1cosθ2					H22=m2r22

Cor1=−2m2L1r2sinθ2					Cor2=0

Cen1=−m2L1r2sinθ2					Cen2=m2L1r2sinθ2

G1=gm1r1+m2L1sinθ1+m2gr2sinθ1+θ2		G2=m2gr2sinθ1+θ2

B1=c1θ1+k1θ1						B2=c2θ2+k2θ2

Em que:

Hii 	→	Representa o momento de inércia total visto pela junta i com a outra imobilizada;

Hij	→	Representa o efeito do movimento do elo j sobre a junta i;

Cori 	→	Força de Coriolis devida ao movimento de uma massa em relação a um sistema de coordenadas em rotação;

Ceni	→	Força centrífuga;

Gi	→	Termos gravitacionais: representam os momentos estáticos criados pelas massas m1 e m2 em torno dos seus eixos individuais.

Bi	→	Efeito do atrito no espaço das juntas (atrito viscoso e de flexibilidade);

Deste modo:

τ1=H11 θ1+H12 θ2+Cor1θ1θ2+Cen1θ22+G1+B1τ2=H21θ1+H22θ2+Cen2θ12+G2+B2							(16)

Inclusão de Forças externas

Pretende-se adicionar a aplicação de uma força externa em cada elo no espaço cartesiano, ou seja, com componentes Fext=(Fx,Fy). Como as equações da dinâmica (equações 16) incluem binários e não forças cartesianas é necessário relacionar de alguma forma forças com binários. Isso é feito com recurso ao Jacobiano (equação 17):

τext=JT×Fext												(17)

τext=τ1extτ2ext	Fext=FxFy		J=Jacobiano=∂x∂θ1∂x∂θ2∂y∂θ1∂y∂θ2 ⇔ JT=∂x∂θ1∂y∂θ1∂x∂θ2∂y∂θ2	(18)

Note que τ1(ext) e τ2(ext) são componentes equivalentes à força externa aplicada, mas em forma de binário, e que são adicionadas às equações 16. Além disso o Jacobiano depende do ponto aplicação da força (em que elo e em que ponto do elo: coordenadas (x,y)), pelo que terá de ser sempre determinado quando o ponto de aplicação é alterado. Considerando apenas dois Jacobianos (um para cada elo), podemos determinar a matriz correspondente em função do ponto de aplicação.

Aplicação de uma força F1 no elo 1:

Sendo rf a distância da junta anterior ao ponto de aplicação, as coordenadas (x,y) são:

x1= rf1sinθ1y1=−rf1cosθ1						(19)

Logo, o Jacobiano é:

J1=rf1cosθ10rf1sinθ10						(20)	=>	τext=J1T×F1

Aplicação de uma força F2 no elo 2:

x2= L1sinθ1+rf2sinθ1+θ2y2=−L1cosθ1−rf2cosθ1+θ2				(21)

O Jacobiano é, por isso:

J2=L1cosθ1+rf2cosθ1+θ2rf2cosθ1+θ2L1sinθ1+rf2sinθ1+θ2rf2sinθ1+θ2		(22)	=>	τext=J2T×F2

Como o binário externo total é igual à soma dos resultantes da aplicação em cada elo, então:

τext=J1T×F1+J2T×F2τext=rf1cosθ1rf1sinθ100×Fx1Fy1+L1cosθ1+rf2cosθ1+θ2L1sinθ1+rf2sinθ1+θ2rf2cosθ1+θ2rf2sinθ1+θ2×Fx2Fy2

τ1extτ2ext=Fx1rf1cosθ1+Fy1rf1sinθ1+Fx2L1cosθ1+rf2cosθ1+θ2+Fy2L1sinθ1+rf2sinθ1+θ2Fx2rf2cosθ1+θ2+Fy2rf2sinθ1+θ2

(23)

E aqui temos as equações finais da dinâmica do pêndulo duplo:

τ1=H11 θ1+H12 θ2+Cor1θ1θ2+Cen1θ22+G1+B1−τ1extτ2=H21θ1+H22θ2+Cen2θ12+G2+B2−τ2ext						(24)

Generalização para N graus de liberdade

Para o estudo de pêndulos com mais do que dois graus de liberdade torna-se importante a automatização do processo de dedução das equações da dinâmica por meio do MatLab. O formalismo de Lagrange permite essa automatização, dado que o processo de cálculo é sempre o mesmo.

Considere as seguintes variáveis descritoras das propriedades do sistema:

Aceleração da gravidade: g

Massas:m=m1m2...mN	Distância dos CoM:	r=r1r2...rN		Comprimentos dos elos: L=L1L2...LN

Pontos de aplicação das forças externas:		rf=rf1rf2...rfN		Forças externas: F=Fx1Fy1Fx2Fy2......FxNFyN

Coeficientes de atrito das juntas:		k=k1k2...kN		c=c1c2...cN

E as variáveis dependentes do tempo:		θ=θ1θ2...θN		θ=θ1θ2...θN		θ=θ1θ2...θN

Determinando as equações da cinemática directa para o CoM (x, y) e para o ponto de aplicação da Força externa (xf  , yf):

x=x1x2...xN	y=y1y2...yN			xf=xf1xf2...xfN	yf=yf1yf2...yfN

Basta seguir uma sequência de operações idêntica, qualquer que seja N:

1) Cálculo das velocidades correspondentes a (x, y) pela derivada temporal:

x=x1x2...xN		y=y1y2...yN

De modo a evitar a introdução da variável tempo no resultado, utilizou-se uma técnica denominada por expansão pela regra da cadeia que diz o seguinte:

ddtfθt=∂∂θfθt⋅θt								(25)

Na existência de N graus de liberdade, apenas se efectua a soma entre as várias derivadas parciais para cada junta:

Seja	q=θ1θ2...θN:		ddtfq=i=1N∂∂θifq⋅θi

No caso de f não só depender de θ(t), mas também das suas derivadas temporais (de ordem máxima M):

Seja p=q,q,...,qM:

ddtfp=i=1N∂∂θifp⋅θi+i=1N∂∂θifp⋅θi+...+i=1N∂∂θiMfp⋅θiM+1

Logo, a expressão final é:

ddtfq,q,...,qM=j=1Mi=1N∂∂θijfq,q,...,qM⋅θij+1					(26)

No caso da derivação da posição M=1, pelo que:

xq=i=1N∂∂θixq⋅θi			yq=i=1N∂∂θiyq⋅θi			(27)

Como se pode observar, já não se verificam derivações em ordem ao tempo, mas em ordem às variáveis θ definidas inicialmente.

2) Cálculo da Energia Cinética:

EC=12⋅m.∗x.2+y.2

3) Cálculo da Energia Potencial:

EP=m.∗g.∗y

4) Cálculo da Energia Conservativa:

EL=EC−EP

5) Iterativamente, para o binário de cada junta τi:

- De acordo com as equações 14, determinar a derivada parcial de EL em ordem a θi e a θi, e pela expansão referida pela equação 26 determinar ddt∂EL∂θi com M=2:

Seja fiq,q=∂EL∂θi:		ddtfiq,q=k=1N∂∂θkfiq,q⋅θk+k=1N∂∂θkfiq,q⋅θk

- Calcular o binário τi (equações 14).

6)

teoria\pendulo duplo\modelo\2 DOF (teachor)