- ESTUDO DO PÊNDULO SIMPLES

O estudo teórico do pêndulo simples serve como introdução a sistemas mais complexos que iremos estudar posteriormente que descrevem com maior exactidão o movimento de um membro robótico, como é o caso de uma perna artificial.

- Modelação matemática do Pêndulo Simples

Considerando que o sistema possui atrito viscoso e não é completamente flexível na sua junta, a equação que descreve a dinâmica deste sistema (Fig. 1) é (1):

τres=−Fg⋅L⋅sinθ−τa+τ		(1)

… em que Fg é a força gravítica a que o centro de massa está sujeito, L e θ é o comprimento e a sua abertura relativamente ao ponto de equilíbrio respectivamente, τa é o binário de atrito incorporado na junta (viscoso e de flexibilidade) e τ é um binário externo aplicado. τres é o binário total resultante e é descrito pela lei de Newton τres=J⋅d2θdt2 com J=m⋅L2 (momento de inércia).

- Fig. 1 - Pêndulo simples.

Sabendo que Fg=mg  e  τa=cθ+kθ, em que c é o coeficiente de atrito viscoso e k é o coeficiente de flexibilidade, então (2):

θ=−1m⋅L2cθ+kθ+m⋅g⋅L⋅sinθ−τ					(2)

- Simulação em MatLab do pêndulo simples em queda livre

A simulação do pêndulo simples em queda livre, será realizada através da aplicação da equação 2 com τ=0, dado que agora o pêndulo não é actuado. Note que esta é uma equação diferencial não linear, pelo que métodos especiais são necessários para o seu cálculo. Eventualmente poderia se fazer a aproximação de  para θ≈0, mas perdia-se realismo na representação de θ em toda a sua gama possível.

Para o cálculo desta equação, usou-se o método de Runga-Kutta que resolve equações diferenciais ordinárias de forma numérica. A função MatLab que implementa este método é o ODE45 cujos parâmetros de entrada são os seguintes (função 1):

[t,θ] = ode45(odefun,tspan,θ0)					(função 1)

… em que odefun (função 2), é uma função que relaciona , tspan é a gama temporal no qual se pretende conhecer θ, e θ0 são as condições iniciais.

Como esta função só lida com equações de 1ª ordem e o que pretendemos resolver é de 2ª, uma técnica, denominada por redução de ordem, terá de ser aplicada, em que fragmenta a equação em duas e simultaneamente reduz a sua ordem para um. Eis o procedimento:

p1=θp2=θp2=θ=−1mL2cθ+kθ+mgLsinθ						(1)

Por isso…

ft,p=dpdt=p1p2=p2−1mL2c⋅p2+k⋅p1+mgLsinp1=f1t,pf2t,p		(2)

- As condições iniciais são definidas por…

(3)

- Por isso, a função odefun , seguirá a seguinte estrutura (função 2)…

function dpdt=odefun(t,p)							(função 2)

c=…

k=…

m=…

L=…

g=9.81;

dpdt=zeros(size(p));

dpdt(1)=p(2);

dpdt(2)=-1/(m*L^2)*(c*p(2)+k*p(1)+m*g*L*sin(p(1)));

- Quem invoca a função ode45 (função 1), só terá de usar a função desta forma…

theta0=…

Dtheta0=…

t_delta=[0:…:…];

p0=[theta0, Dtheta0];

t,theta]=ode45(odefun,t_delta,p0);

No fim da execução teremos um array theta de 2 colunas, em que a primeira contém os valores de  e a segunda de  para a gama temporal indicada no array t. A Fig. 2 apresenta uma “fotografia” da simulação para t≈9s para as seguintes condições (Tabela 1):

Tabela 1 - Propriedades do sistema.

|  | Descrição | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros de simulação | Tempo de simulação (s) | max_time | 50 |
|  | Passo de simulação (s) | step_time | 0.01 |
| Condições inicias do pêndulo | Orientação inicial (rad) | theta0 | 9/10*pi |
|  | Velocidade inicial (rad/s) | Dtheta0 | 0 |
| Propriedades do pêndulo | Massa (CoM) (Kg) | M | 1 |
|  | Comprimento do elo (m) | L | 1 |
|  | Aceleração da gravidade (m/s2) | g | 9.81 |
|  | Coeficiente de atrito viscoso (Kg.m2.s) | c | 0.2 |
|  | Coeficiente de flexibilidade (Kg.m2) | k | 0.0 |

- Fig. 2 - Simulação em MatLab do pêndulo simples em queda livre.

- Simulação em Simulink do pêndulo simples em queda livre

Outra alternativa que evita o cálculo directo de equações diferenciais é pelo uso do simulink, em que basta construir um modelo que representa o nosso sistema e, pela simulação, observar o comportamento de ,  e . A Fig. 3 apresenta o modelo que espelha a equação2.

- Fig. 3 - Modelo Simulink do pêndulo simples.

A Fig. 4 apresenta a evolução de θ em função do tempo e a Fig. 5 compara os resultados da simulação matlab com a resultante do simulink. Pode-se observar que não são exactamente iguais. Tal pode ser justificado pelo facto do passo de simulação no simulink ser variável (ver parâmetros de simulação) enquanto que no matlab é sempre fixo. Desta forma, no início da simulação, como o pêndulo apresenta uma velocidade elevada, o passo de simulação começa por ser reduzido conferindo aos resultados elevada, mas na parte final, quando o pêndulo se encontra quase em equilíbrio, o passo de simulação não precisa de ser pequeno e aumenta para valores próximos ao usado na implementação em matlab. É por isso que nesta secção os resultados são bastante próximos um do outro.

Fig. 4 - Evolução do ângulo de abertura θ.

Fig. 5 - Erro entre os resultados do MatLab e do Simulink (máximo=0.034 rad)

Fig. 6 - Animação recorrendo a uma função MatLab própria.

Fig. 7 - Animação recorrendo a uma s-function: pndanim1.m.

Na implementação em simulink, incluiu-se um bloco de animação na saída para observação do comportamento do sistema físico para comparação com o real. A primeira abordagem para a realização desta tarefa foi pelo uso de uma função matlab criada propositadamente para esta acção (user defined functions → matlab fcn), sendo necessário respeitar as seguintes regras:

- Este bloco apenas possui uma entrada e uma saída;

- No caso de se pretender várias entradas/saídas dever-se-á fazer uso de (de)multiplexers (signal routing → mux/demux), em que neste caso a entrada/saída é um vector coluna.

A Fig. 6 apresenta a janela gráfica com a representação do sistema.

No entanto esta solução apresentou-se muito problemática, dado que adiciona um atraso significativo ao tempo de simulação total. Para resolver este inconveniente, utilizou-se uma função S (s-function) já existente no matlab que efectua a animação de um pêndulo simples – “pndanim1.m”. Para a adição deste bloco, efectuou-se o seguinte procedimento:

- Colocar na saída do sistema uma s-function (user defined functions → s-function);

- Na sua configuração, definir o nome da função (pndanim1) e o parâmetro tempo de amostragem (ts);

- Fazer deste bloco um subsistema (CTRL-G);

- No seu conteúdo, remover a saída;

- Mascarar o subsistema (botão direito: mask subsystem);

- Na tab parameters do editor da máscara, definir a variável de entrada ts (Prompt: Sampling Time; Variable: ts).

Este bloco tem como entradas:

- Coordenada cartesiana xx da junta do pêndulo;

- θ (o ângulo nulo corresponde ao ponto de equilíbrio).

O resultado pode ser observado na Fig. 7 e pode-se constatar que o tempo de simulação foi bastante melhorado comparativamente ao uso de uma função matlab, permitindo a utilização de passos de simulação muito mais reduzidos.

- Estudo da estabilidade do pêndulo em malha aberta

Esta secção destina-se a estudar a interferência do atrito na estabilidade do sistema. Far-se-á o estudo da localização dos pólos em malha aberta para toda a gama de θ de forma a se poder avaliar que vantagens ou problemas se podem extrair da sua existência.

Mas para estudar os pólos, é necessário linearizar a equação característica do sistema (equação 2). Considere que, como simplificação, os parâmetros τ,θ,θ,θ não se desviam significativamente do ponto a linearizar τo,θo,θo,θo:

τ=τ0+Δτ		θ=θo+Δθ		θ=θo+Δθ		θ=θo+Δθ

Substituindo estas expressões na equação 2:

τo+Δτ=mL2θo+Δθ+cθo+Δθ+kθo+Δθ+mgLsinθo+Δθ

τo+Δτ=mL2θo+cθo+kθo+mL2Δθ+cΔθ+kΔθ+mgLsinθocosΔθ+cosθosinΔθ

Considerando Δθ muito pequeno, podemos aproximar sin(Δθ)≈Δθ e cós(Δθ)≈1:

τo+Δτ=mL2θo+cθo+kθo+mgLsinθo+mL2Δθ+cΔθ+kΔθ+mgLcosθoΔθ

- Sabendo que no ponto de linearização τo,θo,θo,θo, τo=mL2θo+cθo+kθo+mgLsinθo

Δτ=mL2Δθ+cΔθ+k+mgLcosθoΔθ

Renomeando Δτ,Δθ,Δθ,Δθ para τ,θ,θ,θ, temos a expressão final já linearizada:

τ=mL2θ+cθ+k+mgLcosθoθ							(4)

A função de transferência correspondente é, deste modo:

θsτs=1/mL2s2+scmL2+kmL2+gLcosθo							(5)

Calculando analiticamente os pólos, temos:

s=±jgLcosθo				para o sistema sem atrito (c, k=0).	(6)

s=−c±c2−4mL2ZZ, Z=k+gmLcosθo	para o sistema com atrito (c, k≠0)	(7)

Considerando as seguintes características do sistema (Tabela 2):

Tabela 2 - Propriedades do pêndulo.

|  | Descrição | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Condições inicias do pêndulo | Orientação inicial (rad) | theta0 | θo |
| Propriedades do pêndulo | Massa (CoM) (Kg) | M | 1 |
|  | Comprimento do elo (m) | L | 0.2 |
|  | Aceleração da gravidade (m/s2) | g | 9.81 |

… obteve-se a localização dos pólos para o caso sem atrito (c, k=0) (Fig. 8) e com atrito (c=0.205, k=0.4) (Fig. 9). O lugar das raízes varre a gama θo=[0,π] com passos de π/10 radianos.

- Fig. 8 - Lugar das raízes para o sistema sem atrito.

- Fig. 9 - Lugar das raízes para o sistema com atrito.

Para o caso sem atrito, pode-se verificar pela  e pela equação 6, que o sistema é marginalmente estável para θo=[0,π/2], tornando-se instável para valores superiores a π/2. Já no caso com atrito (), para pólos puramente imaginários, o sistema é estável. Deste modo, pode-se concluir que o atrito favorece a estabilidade do sistema constituindo uma vantagem para o seu controlo.

Controlo do Pêndulo Simples

A Fig. 10 apresenta um controlador clássico aplicado ao sistema pêndulo simples (Fig. 3) que faz uso do sinal de erro entre a orientação desejada do pêndulo com a efectiva.

Fig. 10 - Sistema pêndulo simples realimentado

Note que no mundo real os fenómenos são contínuos (analógicos), por isso, para garantir um realismo aceitável, o passo de simulação deve ser o mais pequeno possível. Por outro lado, o sinal de retorno usado para o cálculo do erro é amostrado a uma taxa inferior através de sensores. De forma a simular um sensor, um bloco de sample&hold foi colocado na realimentação, e tem como finalidade a redução da taxa de actualização do valor medido. A Fig. 11 demonstra o seu funcionamento.

Fig. 11 - Amostragem sample&hold.

O controlador usado é um clássico PID (Proporcional, Integrador e Derivativo) digital. Esta escolha no digital assenta no facto de que hoje em dia os controladores são implementados em software, e por isso são digitais. A Fig. 12 apresenta o modelo de um controlador deste género.

Fig. 12 - Controlador PID digital.

Para o pêndulo com as seguintes propriedades (Tabela 3):

Tabela 3 - Propriedades do pêndulo.

|  | Descrição | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Condições inicias do pêndulo | Orientação inicial (rad) | theta0 | 0 |
|  | Velocidade inicial (rad/s) | Dtheta0 | 0 |
| Propriedades do pêndulo | Massa (CoM) (Kg) | m | 0.5 |
|  | Comprimento do elo (m) | L | 0.3 |
|  | Aceleração da gravidade (m/s2) | g | 9.81 |
|  | Coeficiente de atrito viscoso (Kg.m2.s) | c | 0.0 |
|  | Coeficiente de flexibilidade (Kg.m2) | k | 0.0 |

…foram determinados experimentalmente os melhores parâmetros KP, KI e KD, no que respeita a menor tempo de estabelecimento e menor oscilação na resposta ao degrau:

- KP = 100

- KI = 0

- KD = 15000

Fig. 13 - Resposta ao degrau de amplitude π/2.

Fig. 14 - Resposta ao degrau de amplitude π.

A Fig. 13 e a Fig. 14 apresenta a resposta ao degrau de π/2 e π respectivamente para os parâmetros K escolhidos, demonstrando uma reduzida oscilação e um tempo de estabelecimento inferiores a 100ms.

Execução de Trajectórias

Pretende-se agora, que o sistema efectue trajectórias que passem por vários pontos de referência. Além disso, é importante garantir curvas de velocidade e aceleração sem descontinuidades e nulas sempre que os pontos de referência são atingidos. A Fig. 15, Fig. 16 e Fig. 17 descrevem um exemplo de um trajecto entre 0 e π radianos.

Fig. 15 - Trajectória de posição entre dois pontos de referência.

Fig. 16 - Trajectória de velocidade.

Fig. 17 - Trajectória de aceleração

A diferença relativamente ao modelo anterior (Fig. 10) é a introdução de um gerador de trajectória na entrada do sistema (Fig. 18), em vez de um valor fixo, que fornece posição de referência variável com o tempo (Fig. 19).

Fig. 18 - Controlo do pêndulo simples para execução de trajectórias.

Fig. 19 - Gerador de Trajectória.

A posição de referência fornecida depende de um trajecto previamente determinado antes do início da execução da trajectória (determinado offline). A execução de um script matlab antes da simulação, determina essa trajectória, realizando posteriormente o trajecto pelo simulink.

A função polyfit2 (função 3) é usada para determinar a trajectória ideal offline:

[COEFp,COEFv,COEFa] = polyfit2( x,p,v,a )				(função 3)

x=totf			p=popf		v=vovf=00		a=aoaf=00

COEFp:	vector coluna com os coeficientes polinomiais da trajectória de posição;

COEFv:	vector coluna com os coeficientes polinomiais da trajectória de velocidade;

COEFa:	vector coluna com os coeficientes polinomiais da trajectória de aceleração;

coeficientes=cNcN−1...c2c,		N = ordem do polinómio

Dados os parâmetros iniciais e finais do intervalo de tempo, posição, velocidade e aceleração (nestes últimos dois casos, ambos nulos), um polinómio descritivo das trajectórias (tanto de posição, velocidade e aceleração) é devolvido na forma de coeficientes polinomiais. Para um intervalo de tempo t = [ to:ts:tf ], podemos obter as trajectórias dadas pela Fig. 15, Fig. 16 e Fig. 17, pelo uso da função polyval (função 4).

y = polyval( coeficientes,t )						(função 4)

%-- Avaliação das polinomiais ao longo do tempo (t) ---

pos = polyval(COEFp, t);

vel = polyval(COEFv, t);

ace = polyval(COEFa, t);

%------------------------------------------------------

A função geradorTraj (função 5), foi utilizada de modo a automatizar estes procedimentos, obtendo directamente as várias trajectórias:

[pos,vel,ace] = GeradorTraj(t,p,v,a)					(função 5)

t=[to:ts:tf]		p=[popf]		v=[vovf]		a=[aoaf]

Logo, o algoritmo usado para o cálculo das trajectórias segue a seguinte sequência:

- Definição do período de amostragem do controlador ts (1 ms).

- Definição da lista de pontos de referência da trajectória (ângulo da junta em ordem ao tempo);

- Optimização da lista dos pontos de referência;

- Definição das condições iniciais (θo);

- Definição do intervalo de tempo da trajectória (t = [ to:ts:tf ]);

- Geração da trajectória de posição, de acordo com os pontos de referência fornecidos pelo ponto 2;

- Execução da trajectória em simulink;

- Comparação da trajectória efectivamente realizada com a prevista pelo ponto 6.

A optimização dos pontos de referência (ponto 3) tem como objectivo actualizar os pontos fornecidos para valores equivalentes (ângulo ± 2π) de modo a que o pêndulo realize sempre o percurso mais curto. Esta tarefa é essencial para quando dois pontos de referência consecutivos estão distanciados mais do que π radianos relativamente ao ponto de equilibro, pois o pêndulo tende sempre a usar o percurso que passa pelo ângulo nulo (o mais longo) (Fig. 20).

Fig. 20 - Exemplificação do optimizador de pontos de referência.

A aplicação da trajectória prevista no modelo simulink (Fig. 18), é feita através da função matlab inserida no bloco “gerador de trajectória” (Fig. 19) que utiliza o conteúdo do array pos (posição) gerado pela função geradortraj (função 5) para fornecer o ângulo de referência ao sistema. Note o uso da keyword global para poder usar a variável pos definida externamente:

% Funçao MatLab usada pelo modelo simulink para a determinaçao do angulo

% instantaneo para um determinado instante de tempo.

function ang=trajectory(u);

% Chamada do array global de posiçoes a assumir pelo pendulo

global pos

t=u(1);         % Instante de tempo

ts=u(2);        % Periodo de amostragem

% Calculo do angulo instantaneo

ang=pos(floor(t/ts)+1);

A título de demonstração realizou-se uma simulação para um trajecto de 0 a π radianos num intervalo de tempo de 1s, para as condições evidenciadas na Tabela 3. A Fig. 21 compara a trajectória (de posição) prevista (Fig. 15) com a efectivamente realizada e apresenta o erro entre os dois trajectos.

Fig. 21 - Comparação entre a trajectória efectiva e a prevista numa simulação (erro máximo=0.014rad).

Pode-se observar que os dois percursos não são iguais, verificando-se um erro máximo de 0.014 rad (0.8º) precisamente no instante de tempo onde a velocidade é máxima (Fig. 16), pois é aqui que o controlo é mais difícil.

teoria\pendulo simples\modelo\v0_matlab\

teoria\pendulo simpes\modelo\v1_simulinkAnim\

teoria\pendulo simpes\modelo\v2_simulink\

teoria\pendulo simples\controlo\openLoopAnalisys\

teoria\pendulo simples\controlo\controlador\

teoria\pendulo simples\trajectorias\v2_percursoOptimizado\