# Informação do produto Series ITV2000~3000

| Regulador pneumatico-electrico SERIES ITV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo |  | ITV201* | ITV203* | ITV205* |
|  |  | ITV301* | ITV303* | ITV305* |
| Pressão minima de abastecimento |  | Set pressure +0.1MPa |  |  |
| Pressão maxima de abastecimento |  | 0.2MPa | 1.0MPa |  |
| Alcance da pressão reguladora |  | 0.005 a 0.1MPa | 0.005 a 0.5MPa | 0.005 a 0.9MPa |
| Alimentação | Tensão | 24V DC ± 10%, 12 to 15V DC |  |  |
|  | Consumo de corrente | Tensão de alimentação 24V DC type:0.12A Tensão de alimentação 12 to 15V DC type: 0.18A |  |  |
| Sinal de entrada | Corrente¹ | 4 a 20 mA, 0 a 20mA |  |  |
|  | Tensão | 0 a 5V DC, 0 a 10V DC |  |  |
|  | Preset Input | 4 pontos |  |  |
| Impedância de entrada | Corrente¹ | 250 Ohms |  |  |
|  | Tensão | Aprox. 6.5k Ohms |  |  |
|  | Preset Input | Aprox. 2.7k Ohms |  |  |
| Sinal de saida² (Monitor Output) | Saída analógica | 1 a 5V DC (impedância: 1k Ohms) 4 a 20mA (sink type) (impedância: 250 Ohms) |  |  |
|  | Switch Output | NPN open collector output: Max. 30V, 30mA PNP open collector output: Max. 30 mA |  |  |
| Linearidade |  | Within ± 1% (full span) |  |  |
| Hystereses |  | Within 0.5% (full span) |  |  |
| Repetitibilidade |  | Within ± 0.5% (full span) |  |  |
| Sensibilidade |  | Within 0.2% (full span) |  |  |
| Caracteristicas de temperatura |  | Within ± 0.12% (full span)/°C |  |  |
| Mostrador da pressão de saida | Precisão | ± 3% (full span) |  |  |
|  | Unidade mínima | Mpa: 0.01, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, PSI: 0.1³, kPA: 1 |  |  |
| Temperatura do ambiente |  | 0 to 50°C (with no condensation) |  |  |
| Enclosure |  | IP65 equivalent |  |  |
| Peso |  | 350g |  |  |
| ¹) 2 wire type 4 to 20mA is not available. Tensão de alimentação (24V DC ou 12 a 15V DC) é necessário |  |  |  |  |
| ²) Selecionar ou saida analogical ou Select either analog output or switch output. Further, when switch ouput is selected, select either NPN output or PNP output |  |  |  |  |
| ³) The minimum unit for ITV205* is 1PSI |  |  |  |  |

Last Updated on 5/9/01 
By sf