Modelo do músculo pneumático

Modelo estático do músculo pneumático

Sendo o músculo pneumático um conversor de energia pneumática em energia mecânica, traduzida por uma tensão quando o actuador se encontra sobre o efeito de uma carga, procura-se encontrar matematicamente a tensão em função da pressão e da dimensão axial do músculo (variáveis interligadas e directamente responsáveis pela alteração de forma e características do músculo).

A espessura da parede exterior do músculo é aproximada a zero e as partes extremas não cilíndricas, podem ser desprezadas. O músculo pode ser modelado como sendo um cilindro perfeito [1].

a)                                                   b)

Figura x-1a e b. Aproximações geométricas do músculo. a) Geometria real aproximada do músculo. b) Aproximação geométrica ao músculo e suas dimensões.

As dimensões do músculo são o comprimento, L e o diâmetro, D, sendo que nenhuma das duas se mantém constante.

Pretende-se chegar a uma aproximação teórica baseada na conservação da energia. O trabalho à entrada (Win) é efectuado no músculo quando o ar é introduzido na superfície interna do tubo de látex [4].

dWin=Si(P−P0)dlidsi=(P−P0)Sidlidsi=P'dV             (x.1)

Sendo P é a pressão absoluta interna do ar; P0, a pressão ambiente (1atm, 1.0336bar); P’, a pressão relativa (P-P0); Si, a superfície total interna do tubo de látex; dsi, vector de área; dli, deslocamento da superfície interna do tubo de látex; dV, variação do volume.

O trabalho à saída (Wout) é efectuado quando o actuador encurta, ou seja, há uma diminuição do seu comprimento, L, devido à variação do volume. Traduz-se da seguinte forma

dWout=−Fdl                                                  (x.2)

Onde F é a tensão axial, e dl, o deslocamento axial. Do ponto de vista da conservação da energia, o trabalho à entrada deverá ser igual ao trabalho à saída, se o sistema não tiver qualquer tipo de perdas e se não houver armazenamento de energia.

O pressuposto de que o músculo se trata de um sistema ideal é aplicável [2].

dWout=dWin                                                   (x.3)

Como resultado das duas anteriores equações, (x.2) e (x.3) temos que

−FdL=P'dVF=P'dVdL                                                   (x.4)

Para estimar dV/dL, assume-se que a extensibilidade dos vários fios de cobre que constituem a malha é muito baixa, logo o volume do actuador irá somente depender do seu comprimento. Necessitamos numa primeira instância da descrição do volume, V.

O volume de um cilindro é dado por

V=14πD2L                                                     (x.5)

Da figura seguinte podemos retirar uma expressão para L.



n

Figura x-2. Definição dos parâmetros  e n.

 é o ângulo entre a malha entrelaçada e eixo longitudinal do cilindro; n o número de voltas de um fio da malha entrelaçada.

L=bcosθ                                                       (x.6)

Figura x-3. Definição dos parâmetros D e b.

D é o diâmetro do cilindro e b o comprimento do fio (filamento).

É possível agora exprimir o diâmetro, D em função de  , com valores de n e b constantes.

D=bsinθnπ                                                    (x.7)

Substituindo-se (x.4) em (x.5), temos uma equação equivalente para o volume, V.

V=b34πn2sin2θcosθ                                            (x.8)

Recuperando (x.4) e tendo em conta a última equação e o facto de que o comprimento mínimo do actuador é alcançado quando o seu volume máximo fisicamente possível é atingido (correspondendo este acontecimento à contracção máxima do músculo) é alcançável uma nova forma de definir F.

F pode ser então, expresso em função de P’ e de  e assim:

F=−P'dVdL=−P'dVdθdLdθ=P'b2(2cos2θ−sin2θ)4πn2=P'b2(3cos2θ−1)4πn2   (x.9)

Se definirmos uma nova variável D0 (diâmetro ideal quando  é igual a 90º) e igualando-a a b/n, teremos

F=πD02P'4(3cos2θ−1)                                       (x.10)

Logo a força é directamente proporcional à pressão, e é função do ângulo do fio da malha que tem valores de 0 <  <90º. O encurtamento maior do músculo será alcançado quando F=0, com =54.7º [4].

O objectivo de desenvolver, em termos de evolução, equações que permitam uma correcta formulação do problema é neste ponto perfeitamente alcançado. Porém as variáveis geométricas usadas anteriormente, necessitam de ser alteradas de forma a puderem ser utilizadas na prática, isto é encontrar procedimentos eficazes de as mensurar. Torna-se, assim, necessário e essencial desenvolver um método mais preciso de obter a medida do comprimento de um fio da malha, b, e contar o número de fios entrelaçados. Utilizaremos o método desenvolvido por Caldwell, Medrano-Cerda, e Goodwin .

Se a malha cilíndrica for aberta e estendida horizontalmente (como mostra a figura x-3), a geometria trapezoidal é facilmente observada.

Comprimento do actuador, L

Circunferência

do actuador, C.

Figura x-3. Malha exterior.

A forma do trapézio é função do ângulo θ , e comprimento do lado do trapézio, l. Como comprimento e circunferência do actuador temos:

L=2Alcosθ                                                  (x.11)

C=2Blsinθ                                                   (x.12)

Onde: A= número de trapézios longitudinais

B= número de trapézios circunferenciais (em redor do actuador)

Como o diâmetro é proporcional à circunferência podemos escrever,

D=2Blπsinθ                                                (x.13)

Substituindo (x.6) em (x.11) retiramos

b=2Al                                                    (x.14)

Da mesma forma substitui-se (x.7) em (x.13) obtendo-se

n=AB                                                       (x.15)

Assim sendo, tendo como dados ou medições o tamanho e número de trapézios o actuador é praticamente caracterizado e definido. Como é evidente, o valor de θ é difícil de se obter durante a actuação do músculo, é portanto notória a necessidade de se evoluir para equações onde θ não seja uma variável activa e portanto as equações sejam controláveis. A escrita das equações em função da força, pressão e comprimento é justificada precisamente devido a que estas variáveis podem ser facilmente mediadas.

Partindo do principio de que θ pode ser escrito em função de b e L [2],

Figura x-4. Escrita de θ em função de b e L .

Estabelece-se uma relação entre θ , L e b

cosθ=Lb                                                     (x.16)

sinθ=b2−L2b                                                 (x.17)

Substituindo estas relações nas equações do volume e da força teremos por fim,

V=L(b2−L2)4πn2                                                  (x.18)

F=P'b24πn2(3L2b2−1)                                               (x.19)

(x.x.x) - Simplificação do modelo estático

Até este ponto de desenvolvimento das fórmulas, a espessura da malha exterior e do tubo de látex não foi considerada, mas a sua implementação e relevância, apresentam-se como um caminho para a simplificação do modelo estático. Assim essa espessura (tk) é a partir de agora aplicada,

O volume é agora descrito como,

V=14π(D−2tk)2L                                           (x.x.1)

Reformulando (x.4) tendo em conta (tk), passamos a ter,

F=−P'dVdL=πD02P'4(3cos2θ−1)+πP'D0tk(2sinθ−1sinθ)−tk2(x.x.2)

Á primeira vista, é possível que se conceba que houve um retrocesso no processo de simplificação, no entanto, estamos em presença de uma forma extremamente precisa de representação de F. A simplificação do modelo pode continuar se for, efectivamente considerado F em função de Comprimento e de Pressão.

É clara e possível a analogia entre o sistema e uma mola de rigidez variável [2] dadas as propriedades exibidas pelo músculo. A rigidez é definida da forma,

k=dFdL                                                     (x.x.3)

[1]-Caldwell, D.G., G.A. Medrano-Cerda, and M.J. Goodwin, “Control of Pneumatic Muscle Actuators,” “IEEE Control Systems Journal,” Vol. 15, No. 1, pp. 40-48, Feb 1995.

[2]-Colburn, R. W., “Design and control of robotic leg with braided pneumatic actuators”, M.S.Thesis, Case Western Reserve University, Cleveland OH, 2000.

[4]-Chou, C.P., B. Hannaford, “Measurement and Modeling of McKibben Pneumatic

Artificial Muscles,” “IEEE Transactions on Robotics and Automation,” Vol. 12, No. 1,pp. 90-102, Feb 1996.

[6]- Chou, Ching  Ping, “Study of Human Motion Control with a Physiology Based  Robotic Arm and Spinal Level Neural Controller”, Phd Thesis, University of Washington ,1996.