# Pequeno manual dos variadores de velocidade Mitsubishi FR-520S

A mitsubishi tem disponíveis variadores de velocidade na série FR520S para varias potências de motor das quais temos:

- 0.1kW

- 0.2kW

- 0.4kW

- 0.75kW

- 1.5kW

Na versão que se vai tratar o variador e alimentado por uma tensão monofásica de 220V e gera um sinal trifásico de 200V por fase para alimentar um motor AC trifásico de potência não superior a capacidade do variador.

O principio de funcionamento dos variadores de velocidade baseia-se na variação de frequência da tensão transmitida ao motor.

Nos variadores em questão esta variação de frequência pode ser controlada basicamente de três formas especificas:

- Fornecendo ao variador um sinal de 0 a 10V DC de uma fonte exterior.

- Ligando um potenciómetro a terminais específicos para o efeito no variador.

- Programação directa no variador.

Um bom funcionamento do variador depende de uma boa instalação e configuração dos seus parâmetros. Seguidamente tenta-se exemplificar essa configuração para os três modos de funcionamento referidos atrás.

Atente-se na figura seguinte:

Figura 1 - Esquema das ligações mais importantes do variador.

Alem das ligações da figura existe ainda um jumper no variador com as posições sink a source, neste documento consideramos que o jumper esta em source.

O inverter é alimentado nos terminais L,N e o motor é ligado aos terminais U,V,W.

Os terminais STF e STR permitem seleccionar o sentido de rotação do motor para tal liga-se o terminal pretendido ao terminal SD. Por meio de um relé lidado a SD e que comute entre STF e STR podemos mediante um sinal exterior mudar o sentido de rotação do motor durante o funcionamento. Se não existir ligação a nenhum dos terminais STF ou STR ou se existir sinal em ambos o motor pára.

Se se pretender usar o variador na configuração referida em 3 pode ligar-se um dos sinais STF ou STR a um dos terminais RH,RM,RL  obtendo-se alta rotação, rotação media e baixa rotação respectivamente.

Nos terminais 2,5 e 10 liga-se um potenciómetro de 1/2W1k para a configuração referida em 2. Deste modo por ajuste do potenciómetro pode regular-se a velocidade pretendida.

Para o caso da configuração referida em 1 liga-se a fonte de tensão (0 a 10V DC) externa, por exemplo carta analógica de PLC, aos terminais 5 (-) e 2  (+).

Uma vez efectuadas as ligações do hardware é necessário configurar os parâmetros do variador. Seguidamente explica-se os parâmetros mais importantes a ter em conta.

| Parâmetro | Descrição | Valores possíveis |
| --- | --- | --- |
| 0 (Torque boost) | Aumenta a corrente enviada aos motores permitindo-lhes um maior binário a baixas velocidades. | 0 a 15% |
| 1 (Maximum frequency) | Frequência máxima que o variador pode gerar para os motores. | 0 a 120Hz |
| 2 (Minimum frequency) | Frequência mínima que o variador pode gerar para os motores. | 0 a 120Hz |
| 4 (Multi-speed setting; high speed) | Valor de frequência associado ao terminal RH | 0 a 120 Hz |
| 5 (Multi-speed setting; middle speed) | Valor de frequência associado ao terminal RM | 0 a 120 Hz |
| 6 (Multi-speed setting; low speed) | Valor de frequência associado ao terminal RL | 0 a 120 Hz |
| 7 (Acceleration time) | Tempo de aceleração do motor. | 0 a 999 s |
| 8 (Deceleration time) | Tempo de desaceleração do motor. | 0 a 999 s |
| 30 (Extended function display selection) | Permite que só estejam disponíveis no display alguns parâmetros básicos (0 a 9,30 e 79) ou todos os parâmetros. | 0 (parâmetros básicos) 1 (todos os parâmetros) |
| 79 (Operation mode selection) | Selecção do modo de funcionamento.(operação externa, operação local, operação mista) | 0,1,2,3,4,7,8. (Explicam-se na tabela 2) |
| 20 (Acceleration/deceleration reference frequency) | Limite de frequência considerado para efeitos de rampa de aceleração e de desaceleração. Define estas rampas conjugado com os parâmetros 7 e 8. | 0 a 120Hz |
| 29 (Acceleration/deceleration pattern) | Tipo de rampa de aceleração/ desaceleração. | 0 (linear) 1 (em S tipo A) 2 (em S tipo B) |
| 38 (Frequency setting voltage gain frequency) | Frequência máxima de saída correspondente ao máximo valor do sinal de controlo do variador(10 V) | 1 a 120Hz |
| 73 (0-5V/0-10V selection) | Tipo de sinal de comando do variador. | 0 (0-5V) 1 (0-10V) |

Tabela 1  - Alguns parâmetros mais utilizados.

| Valor | Descrição |
| --- | --- |
| 0 | Tipo de operação (local/externa) seleccionada no botão PU/EXT do variador. |
| 1 | Apenas operação local no variador. |
| 2 | Apenas operação externa. |
| 3 | Sinal de arranque externo, frequência ajustada localmente ou por sinal externo. |
| 4 | Sinal de arranque no variador (botão Run), frequência por sinal externo. |

Tabela 2 - Valores mais importantes na configuração do parâmetro 79.