Manual

Descrição das funções da livraria FOCAS I

Julho de 2006

Âmbito do Projecto de 5º Ano de Engenharia Mecânica

Autor:				Bruno Lameiro

Introdução:

Livrarias de ligação dinâmica, mais conhecidas como DLL’s (Dynamically Linked Libraries) não são mais do que ficheiros de código guardado em disco e que o programa ao executar referencia para partes desse código necessárias no programa naquele momento, poupando assim recursos de memória e por vezes código duplicado. O conjunto de livrarias usadas nesta aplicação tem por nome FOCAS (Fanuc OpenFactory ComputerNumericalControl AplicationProgrammingInterface Specification) e são um conjunto de DLL´s que disponibilizam um conjunto de funções de comunicação entre o PC e os comandos numéricos Fanuc. As livrarias suportam o desenvolvimento em linguagem de programação Visual Basic. As livrarias contêm cerca de 300 funções para leitura e escrita de dados num comando numérico e estão divididas nos seguintes grupos:

- Ligação e diagnóstico de comunicação;

- Leitura de dados relacionados com os eixos e/ou árvores;

- Leitura de posições relativas, absolutas, avanços e velocidades;

- Leitura do programa ISO em memória;

- Leitura de parâmetros, compensações de ferramentas, zero peça, entre outros;

- Leitura de histórico de alarmes e operações;

- Leitura e escrita de valores das variáveis trocadas entre o PLC e o comando numérico;

Na aplicação desenvolvida foram usadas apenas algumas destas funções para atingir os objectivos propostos. Pretende-se aqui mencionar as funções mais importantes.

Lista de funções usadas

- cnc_allclibhndl3

Descrição:

A função cnc_allclibhndl3 é talvez a função mais importante de todas as funções usadas uma vez que é através desta função que é estabelecida a comunicação entre o centro de maquinação Fanuc e o computador.

Valores de entrada:

A função cnc_allclibhndl3 tem como valores de entrada o endereço IP do equipamento, a porta de comunicação a usar e o tempo de espera de ligação.

Valores de Saída

A função devolve um número inteiro que indica o estado da ligação ou algum erro de comunicação assim como um algarismo de cinco números a ser usado como referência em todas as outras funções das livrarias FOCAS I. Este algarismo é conhecido como sendo o handle da comunicação.

- Cnc_freelibhndl

Descrição:

Permite libertar o handle de comunicação actual afim de não desperdiçar recursos aquando a comunicação com o centro de maquinação não é mais necessário.

Valores de entrada:

O valor de entrada desta função é apenas o handle de comunicação.

Valores de Saída:

A função devolve como dados de saída apenas um algarismo de estado, sendo que podemos concluir se a função foi ou não bem executada.

- Cnc_reset

Descrição:

A função cnc_reset permite fazer a paragem de todos os movimentos e programa em execução. Esta função é usada na aplicação CNCVisual para parar remotamente o centro de maquinação.

Valores de entrada:

A função tem como valor de entrada o handle da comunicação.

Valores de Saída:

A função devolve como dados de saída apenas um algarismo de estado, sendo que podemos concluir se a função foi ou não bem executada.

- Cnc_upstart e Cnc_upend

Descrição:

Funções que anunciam o início e o fim, respectivamente, de descarregamento de um dado programa ISO identificado através do número de programa para o PC.

Valores de Entrada:

A função cnc_upstart aceita como valor de entrada um número de quatro algarismos do programa que se pretende descarregar. A função cnc_upend tem como valor de entrada o handle de comunicação.

Valores de Saida:

As funções devolvem ambas, como dados de saída, apenas um algarismo de estado, sendo que podemos concluir se a função foi ou não bem executada.

- Cnc_upload

Descrição:

Função que descarrega e armazena, por partes, o programa ISO na memoria do comando numérico. O diagrama de funcionamento da função apresenta-se abaixo:

Figura 1 – Diagrama de funcionamento da função cnc_upload

Valores de Entrada:

A função cnc_upload aceita como valor de entrada o handle de comunicação.

Valores de Saida:

A função devolve como dados de saída um algarismo de estado, sendo que podemos concluir se a função foi ou não bem executada e devolve também um array multi-dimensional que contem 256 caracteres do programa ISO. Se o programa ISO tiver mais de 256 caracteres a função tem de ser aplicada varias vezes afim de descarregar todo o programa ISO.

- Cnc_statinfo

Descrição:

Função que devolve estado geral do funcionamento do centro de maquinação.

Valores de Entrada:

A função cnc_statinfo aceita como valor de entrada o handle de comunicação.

Valores de Saida:

A função devolve como dados de saída o algarismo de estado, um array de algarismos em que cada algarismo tem o seu significado. A informação obtida é do tipo: estado de funcionamento (manual, auto, mdi, etc), tipo de movimento a ser executado, estado de alarmes (OK / ANOMALIA), estado de emergência (OK / ANOMALIA), avisos de segurança (ON/ OFF).

- Cnc_rdactpt

Descrição:

Função que devolve informação relativa ao programa ISO principal.

Valores de Entrada:

A função cnc_statinfo aceita como valor de entrada o handle de comunicação.

Valores de Saida:

A função devolve o número do programa ISO a ser executado e o numero do bloco onde se encontra o cursor de execução do programa ISO.

- Cnc_rddynamic

Descrição:

Função que devolve informação relativa a posições relativas a vários referenciais do centro de maquinação.

Valores de Entrada:

A função cnc_rddynamic aceita como valor de entrada o handle de comunicação e o número do eixo para o qual se pretende obter informação. O numero do eixo poderá ser -1 quando se pretende adquirir informação de todos os eixos principais.

Valores de Saida:

A função devolve toda a informação relativa a posições dos eixos principais (posição absoluta, posição relativa, posição maquina e distancia que falta percorrer numa dada trajectória segundo cada eixo principal). Devolve também informação relativa a velocidade da árvore e avanços. Toda a informação devolvida tem de ser tratada (casas decimais e unidades).

- Cnc_rdalmhistry e cnc_rdomhis

Descrição:

Função que devolve informação acerca do histórico de alarmes e histórico de operações do centro de maquinação.

Valores de Entrada:

As funções aceitam como valor de entrada o valor inicial de leitura da posição do alarme na tabela de tempo num valor máximo de 30, o valor de leitura final. Terá de se indicar um valor aproximado de leitura de caracteres de cada mensagem de alarme.

Valores de Saida:

A função devolve toda a informação num array multi dimensional de 30 linhas em que as colunas tem informação relativa a números de alarmes, texto do alarme, eixo em que se deu o alarme e data e hora do alarme.